# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安济民医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 林永顺 | 联系方式 | 18629265777 |
| 建设地点 | 西安市未央区凤城五路与太华路十字向北200m路西 |  |  |
| 地理坐标 | （108度58分15.38秒， 34 度20分1.70秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生“108.医院；其他（住院床位20张以下的除外）” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 西安市未央区卫生和计划生育局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | PDY10145161011217A1001 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 151 |
| 环保投资占比（%） | 15.1 | 施工工期 | 已建成投运 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：已建成投运处罚单见附件7 | 用地（用海） 面积（m2） | 3616.5m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 表1-1 与《西安市“十四五”卫生健康事业发展规划》的相符性分析 文件; 规划内容; 建设内容; 相符性. 《西安市“十四五”卫生健康事业发展规划》; 四）继续支持社会力量举办医疗机构培育和发展社会办医品牌，支持社会办医机构提供多层次多样化医疗服务。鼓励社会办医机构参与医疗服务合作机制。支持高水平社会办医机构成为医学院校教学基地，促进临床、科研、教学协同发展。鼓励社会资本举办连锁化、集团化经营的检验、影像、病理、消毒、血透等独立设置的医疗机构。将社会办医纳入医疗服务和医疗质量管理控制及评价体系，促进社会办医医疗质量安全水平不断提高。鼓励社会办医积极参与医疗机构等级评审。; 本项目为综合医院，为社会力量举办，项目致力于为老年人提供健康服务及良好的就医环境; 符合. - 优化老年人健康服务构建有利于老年健康的社会支持和生活环境。优化老年人就医环境，从老年友善文化、老年友善管理、老年友善服务、老年友善环境等四个方面开展老年友善医疗卫生机构建设工作。到2025年，80%以上的综合医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗卫生机构。统筹考虑老年人保健—预防—治疗—康复—护理—安宁疗护等综合性、连续性健康需求，加强老年人健康体检和慢性病健康管理，降低老年人失能发生率和痴呆患病率。; 符合. |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定的“三十七、卫生健康”鼓励类项目，对照《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属于其中的禁止准入类。综上，符合产业政策及相关规定要求。 - 相关行业政策符合性分析 表1-2 项目与相关行业政策符合性分析一览表 文件; 具体要求; 本项目情况; 符合情况. 西安市“十四五”生态环境保护规划; - 加强固体废物污染防治建立市域间协同合作的危险废物处置体系，加快补齐危险废物、医疗废物处置能力短板；加快建立医疗废物协同应急处置机制，强化突发疫情、处置设施检修等期间医疗废物应急处置能力；第三节 规划目标 县级以上医疗废物无害化处置率2025年达到100%......; 项目产生的医疗固废交由西安卫达实业发展有限公司进行处置，以签订处置合同; 符合. 《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）; 传染病医院(含带传染病房综合医院)应设专用化粪池，被传染病病原体污染的传染性污染物，如含粪便等排泄物，必须按我国卫生防疫的有关规定进行严格消毒。消毒后的粪便等排泄物应单独处置或排入专用化粪池，其上清液进入医院污水处理系统; 本项目不设传染病房及病区，废水经一体化污水处理设备处理后进入市政管网，本项目采用A/O+次氯酸钠消毒工艺，该工艺在各医院广泛使用，处理效率高，技术可靠; 符合. 对于综合医院(不带传染病房)污水外理可采用“预处理—一级强化外理一消毒”的工艺通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。; 符合. 《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范（试行）》及《医疗废物污染防治技术政策》; “分类收集、运送与暂存”应对医疗废物实施分类管理，并建立医疗废物暂时贮存设施、设备。; 本项目设置医疗废物暂存间，位于医院西侧，面积为10m2，符合分类收集、及时运送、暂存设施防雨淋等要求; 符合. 《医院污水处理工程技术规范》; 第5.1.3条：医院污水处理工程应采用成熟可靠的技术、工艺和设备。; 本项目采用A/O+次氯酸钠消毒工艺，该工艺在各医院广泛使用，处理效率高，技术可靠. 第5.1.6条：医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。; 本项目污水处理站采用地埋密闭式一体化设备，且进行防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施。. 第6.3.5.3条：医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处置资质的单位进行集中收集处置。; 项目污水处理站污泥按危废处置，由当地有资质单位收集处理。; 符合. 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》; 进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物; 本项目已按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单; 符合. 《医疗废物管理条例》; 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 项目已制定医疗废物全过程管理规章制度，制订医疗废物泄漏应急方案，设置医疗废物管理专职人员。; 符合. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。; 项目已对本院从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，定期进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。; 符合. 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。; 本项目医疗废物包装袋和容器严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。; 符合. （3）项目选址合理性分析 项目位于西安市未央区凤城五路与太华路十字向北200m路西。项目租赁用地面积3616.5m2，总建筑面积为9980m2。主要建设内容包括1栋8层门诊住院综合楼及其附属设施。设置床位120张，日最大门诊接待服务人数约160人，主要设置临床科室有急诊、内科、外科、妇科、康复科、预防保健科等。 项目租赁西安市未央区谭家建筑公司位于未央区太华路北段的综合办公楼，已于2012年11月20日取得西安市环境保护局未央分局关于该办公楼的环境影响登记表的批复（市环未批复【2012】28号），见附件8，项目已建成，不占用基本农田，不涉及自然保护区、文物保护单位、水源保护区等特殊敏感点，所在区域基础设施完善，建成运行后环境影响小，对周围人居环境及其生活质量影响小。 参考《综合医院建设标准》（GB51039-2014）中选址的要求，“1、交通方便，宜面临两条城市道路；2、环境宜安静，应远离污染；3、应远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施；4、不应污染、影响城市的其他区域”等。 本项目位于太华路北段，交通便利，周围无易燃易爆品的生产及存储，无高压线设施，产生的废水经处理后排放，废气产生量较少，项目建成投入使用后，在采取相应的治理措施后，各类污染物可满足相应的国家排放标准，能满足区域环境质量与环境功能的要求，对周围环境影响较小，选址基本可行。 （4）与陕西省“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发）[2020]11 号文件要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，本项目与“三线一单”的符合性分析见下表。 表1-3 项目与“三线一单”相符性分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目位于陕西省西安市未央区太华路北段，根据西安市生态环境管控单元分布示意图，项目位于重点管控单元，不在国家级和省级禁止开发区域（国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等），不触及生态保护红线。本项目各项污染物采取可行技术的环境治理设施进行处理达标后排放，满足重点管控单元管控要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目建设所需资源主要为水、电等资源，不属于高耗能和资源消耗型企业。同时通过企业内部管理、设备工艺选择以及污染治理等方面，以“节能、降耗、减污”为目标，可以有效控制资源利用水平，不会达到资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 本项目拟采用有效的环保措施，项目废气、废水、噪声及固废均可做到达标排放或妥善处置，不会改变区域环境功能，不会触及环境质量底线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合国家产业政策，布局选线、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单，且项目所在地不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内。; 符合. （5）与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 西安市人民政府于2021年11月27日发布了《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发[2021]22号）要求：坚持分区管控。以改善生态环境质量为核心，落实减污降碳总要求，在省级“三线一单”生态环境分区管控总体框架下，结合西安市经济社会发展实际、主体功能分区、自然资源禀赋，聚焦区域生态环境重点问题和主要保护目标，实施因地制宜的环境准入，促进环境管理精准化，建立与新时代高水平保护和高质量发展相适应的生态环境分区管控体系。根据西安市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于重点管控单元，见附图5。 表1-4 项目与“三线一单”相符性分析 《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》 本项目情况相符性; 本项目情况; 符合性. 西安市生态环境总体准入清单; 环境风险防控：将环境风险纳入常态化管理，推进固体废物、化学物质、重金属、核与辐射等重点领域环境风险防控，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变; 项目涉及的风险物质有次氯酸钠、柴油，主要为泄漏、渗漏风险，以将风险管控纳入项目常态化管理，污水处理站产生的污泥及医疗废物交由西安卫达实业发展有限公司处置；项目不涉及重金属、核与辐射。; 符合. 西安市生态环 境分区管控准 入清单; 生态保护红线：原则上按禁止开发区的要求进行管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动; 本项目位于西安市未央区凤城五路与太华路十字向北200m路西，不在西安市生态保护红线范围内; 符合. 重 点 管 控 区; 进行散煤替代，加快铺设液化石油气管网和集中供暖管网; 本项目办公室供暖采用中央空调; 符合. 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求; 本项目不属于“两高”项目，项目建设满足行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求; 符合. （6）与《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》相符性分析 根据《陕西省生态环境厅办公室关于印发<陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）>的通知》（陕环办发）[2022]76号文件及西安市生态环境管控单元分布图，项目所在地属于重点管控单元。建设项目与西安市生态环境总体准入清单分析见表1.5。 表1-5 建设项目与西安市生态环境总体准入清单分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 各类生态环境敏感区对照分析; 本项目位于西安市未央区凤城五路与太华路十字向北200m路西，周边无各类保护地、饮用水水源保护区等生态环境敏感区。; 符合. 环境管控单元对照分析; 本项目位于西安市未央区凤城五路与太华路十字向北200m路西，根据西安市生态环境管控单元分布图，项目所在地属于重点管控单元。; 符合. 未纳入环境管控单元的要素分区对照分析; 本项目位于西安市未央区凤城五路与太华路十字向北200m路西，不涉及西安市土壤环境风险管控区、高污染燃料禁燃区、江河湖库岸线管控区等其他要素分区范围内。; 符合. 其他对照分析; 本项目为医院建设项目，不涉及矿产资源开发、线性工程等规划或建设项目，无需开展其他对照分析。; 符合. 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目位于重点管控单元，本项目所在区域生态环境管控单元位置图见附图5，建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单符合性分析见表1-6。 表1-6 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单符合性分析 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 本项目 情况; 面积; 符合性. 西安市; 未央区; 7.重点管控区; 7.3大气环境受体敏感区; 重点管控单元; 空间约束要求; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。; 本项目属于医疗机构，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目；不属于两高项目; 3616.5m2; 符合. 污染物排放管控; 区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置 并实现达标排放。; 本项目属于医疗机构，落实各项污染防治措施，保证各项污染物稳定达标排放; 符合. 本项目位于重点管控单元，重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量，符合西安市“三线一单”相关要求。 综上，本项目符合“三线一单”管控要求 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 “西安济民医院项目”由西安济民医院有限公司投资建设，项目位于西安市未央区凤城五路与太华路十字向北200m路西。项目于2018年5月取得西安市未央区卫生和计划生育局颁发的医疗机构执业许可证，核准床位为120张，见附件2；项目建设初期未取得环评手续，已缴纳罚款，见附件7。 建设单位租赁已建成的西安市未央区谭家建筑公司综合办公楼1至8层，在2层、3层、5层、7层设立养老院，1层、4层、6层设置门诊及住院部，8楼为行政办公区，本次环评内容不包含养老院。本项目与养老院属于同一栋楼，共用一个化粪池。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于四十九、卫生“108.医院；其他（住院床位20张以下的除外）”，本项目设置床位120张，需编制环境影响报告表。 - 项目组成 项目租赁西安市未央区谭家建筑有限公司1栋8层现有楼房的1层、4层、6层、8层进行本项目建设，租赁用地面积3616.5m2，建筑面积9980m2。项目无传染科及传染病房，本次环评不包括辐射、放射及养老院部分。 表2-1 项目组成一览表 工作内容; 工程构成及概况; 备注. 主体工程; 综合楼; 1层为门诊大厅、急诊科、药房、化验室、X光室和B超室等； 4层、6层各设置60张床位，共120张； 8层为行政办公区及活动区；; 已建. 辅助工程; 停车场; 地下1层为停车库及设备用房; 已建. 食堂; 综合楼西侧设有洗衣房、厨房、餐厅; 已建. 公用工程; 给水; 市政自来水管网供水，地下室设水泵房; 已建. 排水; 雨污分流排水系统，雨水经收集后排入市政雨水管网，食堂污水和医疗污水经自建污水处理厂后经市政管网排入西安市第五污水处理厂; 已建. 供电; 市政电网供电，地下室设配电室，并在地下设置柴油发电机组; 已建. 供暖; 冬季采暖采用市政供暖，地下室设换热器; 已建. 制冷; 制冷采用多联机空调制冷，8台室外机组布置于楼顶西北角。; 已建. 燃气; 市政天然气管网供气; 已建. 环保工程; 废水; 本项目雨污分流。食堂排水需先经隔油池；医疗废水及生活污水排入院内化粪池预处理；排至污水处理站处理，污水处理站出水通过市政污水管道排西安市第五污水处理厂进行处理。; 已建. 废气; 餐饮油烟经油烟净化器净化后通过烟道从屋面排放; 已建. 实验室检验废气收集后引至楼顶排气口排放; 已建. 中药煎药房加强通风; 已建. 备用发电机废气经高于地面2.5m高排气筒排放; 已建. 污水处理站为地埋式，全密闭处理，定期喷洒除臭剂; 已建. 固废; 医疗废物; 已设置医疗废物暂存间，位于一楼西侧，收集后交由西安卫达实业发展有限公司; 已建. 生活垃圾; 设垃圾箱若干，分类收集，交由环卫部门处理; 已建. 餐厨垃圾、药渣; 交由西安辰宇环卫服务有限公司处置; 已建. 废输液瓶、袋; 交由西安卫达实业发展有限公司. 污水处理站污泥; 交由西安卫达实业发展有限公司; 已建. 噪声; 选用低噪声设备、设置独立设备间，设备加减震基础等。; 已建. - 主要经济技术指标 表2-2 主要经济技术指标一览表 序号; 项 目; 单位; 数据. 1; 规划用地面积; m2; 3616.5. 2; 总建筑面积; m2; 9980. 其中; 地上建筑面积; m2; 7550. 地下建筑面积; m2; 2430. 3; 床位数; 床; 120. 4; 建筑密度; %; 34.3. 5; 容积率; 2.09. 6; 绿地率; %; 31.2. 7; 停车位（地面）; 个; 20. 8; 停车位（地面）; 个; 50. - 主要原辅材料用量 表2-3主要能耗消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 最大存储量; 储存形式. 1; 药品; 吨; 100; 20; 瓶装，储存于药房. 2; 医用手套; 双; 5000; 1000; 袋装. 3; 医用被服包; 包; 2000; 200; 袋装. 4; 一次性输液器; 个; 30000; 5000; 袋装. 5; 一次性注射器; 个; 30000; 5000; 袋装. 6; 次氯酸钠; 吨; 2; 0.2; 瓶装. 5、主要设备清单 本项目主要设备见表2-4。 表2-4项目主要设备一览表 序号; 设备名称及型号; 主要技术规格; 数量. 1; 数字心电图机; DONGJIANG ECG-1220; 1. 2; 超声彩色多普勒诊断仪; SonoScapeM22; 1. 3; 微波治疗仪; /; 1. 4; 吞咽神经和肌肉刺激仪; /; 1. 5; 中药煎药包装组合机; HYRJ22X; 2. 6; 消毒柜; /; 2. 7; 超声雾化机; 402A1; 1. 8; 心电监护仪; /; 6. 9; 双水瓶无创呼吸机; ST25-H; 2. 10; 除颤仪; /; 1. 11; 紫外线消毒车; /; 1. 12; 污水处理设备; /; 1. 13; 发电机; 500kw; 2. 14; 供氧设备; /; 1. 15; 超声波骨密度分析仪; /; 1. 16; 动态心电图记录器; DJ-12A; 2. 4、给排水及水平衡 - 给水 项目用水由市政自来水管网供给，项目已正常运行，市政供水可满足需求。本项目按照建设单位统计出的最大接诊量和满床率计算，则： ①门诊病人（含陪护人员）用水按12L/人·次计算，项目门诊日流量约为160人·次/d，则门诊日用水量为1.92m3/d，合计约700.8m3/a。 ②住院病人（含陪护人员）用水，根据《陕西省行业用水定额通知》（DB61/T943-2020）公用盥洗室的按150L/床·天计算，普通住院床位数设120张；则住院病人（含陪护人员）日用水量为18m3/d，合计6570m3/a。 ③医务人员用水：根据《陕西省行业用水定额通知》（DB61/T943-2020），医务人员用水按150L/人·班计，项目共设医务人员90人，按3班工作制，每班医务人员设有30人；则本项目医务人员用水量为13.5m3/d，合计4927.5m3/a。 ④煎药房用水：根据建设单位提供资料水量约为5m3/d，合计1825m3/a。 ⑤化验用水：本项目化验用水根据企业提供资料，化验过程用水量约2m3/d，730m3/a，本项目检验科采用全自动血细胞流水线、全自动免疫分析仪等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰实验室废水，故检验废水同其他医疗废水一起处理。 ⑥食堂用水：本项目食堂主要向院内医务人员、陪护人员、住院病人及行政后勤提供餐饮服务，按照《陕西省行业用水定额通知》（DB61/T943-2020），非营业性食堂用水定额为18L/（人·次），按照日接待200人，食堂用水约3.6m3/d，1314m3/a。 ⑦生活用水：本项目行政、后勤管理人员等约50人，其办公用水定额为25L/人•d，则用水量为1.25m3/d（456.25m3/a）。 ⑧洗衣房用水：按照2L/床干衣服用水定额，项目共计120床位，则洗衣房用水量为0.24m3/d（87.6m3/a）。 （2）排水 项目外排废水主要为医疗废水和生活污水，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），新建医院污水处理工程设计水量可按照医院总用水量的85%-95%确定，本次评价按90%计。生活废水产生量按照用水量80%计。 食堂废水经隔油池与生活污水一起进入化粪池处理后，医院无传染科及传染病房，医院只有一个化粪池，本项目与养老院属于同一栋楼，共用一个化粪池。污水经化粪池处理后进入项目自建污地埋式一体化污水处理设备处理达标后进入市政管网，排污西安市第五污水处理厂。 （3）水平衡 图1 项目水平衡图m3/a 表2-5 项目水平衡表单位：m3/a 用水类型; 项目; 用水量; 损失量; 排放量; 备注. 新鲜水; 门诊病人; 700.8; 70.08; 630.72. 住院病人; 6570; 657; 5913. 医务人员; 4927.5; 492.75; 4434.75. 煎药用水; 1825; 182.5; 1642.5. 化验用水; 730; 73; 657. 生活用水; 456.25; 91.25; 365; —. 餐饮用水; 1314; 262.8; 1051.2. 洗衣用水; 87.6; 8.76; 78.84. 合 计; 16611.15; 1838.14; 14773.01; —. 6、劳动定员及工作制度 项目医务人员90人，后勤管理人员50人，工作365天。班次：每天3班制，每班8小时制。 7、四邻情况及平面布局 建设项目用地位于西安市未央区凤城五路与太华路十字向北200米路西，用地内地形平坦，建设条件优越，给排水、供电、交通、通讯等市政配套完善。项目南侧为陕建三建集团天太华路小区，北侧为瑞丰新欣城，东侧为太华北路，西侧为十一中家属院。本项目医院主要包含1栋医疗综合楼及食堂、污水处理站、医废站等附属建筑物。项目医疗综合楼位于地块的中部，东侧临路为主出入口，便于门诊、急诊出入。项目污水处理站和医废站位于医疗综合楼西北侧。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目施工期产污环节 项目已施工完成，施工期未收到周边居民投诉等其他环境问题。 2、项目运营期检测流程及产污环节图 图2 运营期检测流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目运行过程中未受到周围居民投诉，但有以下问题建议整改完善：未签订污泥处置合同，应尽快签订。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境空气功能区划 根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJl4-1996）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气质量功能区分类，项目所在区域环境空气质量功能确定为二类区。 （2）大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。项目大气环境质量现状引用陕西省生态环境厅办公室于2022年1月13日发布的环保快报（2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况）中2021年未央区空气质量统计情况。2021年未央区空气质量优良天数达到241天，优良率为66%；空气质量综合指数4.8，空气质量综合指数与去年同期对比下降12.1%，空气质量现状评价结果见表3-1。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 81; 70; 116; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 39; 40; 97.5; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 164; 160; 102.5; 不达标. 根据“环保快报（2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，未央区环境空气6个监测项目中，SO2和NO2年均质量浓度值、CO24小时平均第95%百分位数24h均值均低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5和O3日最大8小时平均第90%百分位数8h平均浓度均高于国家环境空气质量二级标准，因此本项目处于不达标区。 （3）其他污染物质量现状 本次环评委托陕西中天环保科技有限公司于2022年3月25日~2022年3月27日对项目所在地大气环境质量进行了监测。本次评价依据该监测报告，对评价区域大气环境质量现状进行分析、评价。 本项目共设1个监测点位，位于医院下风向，监测因子为氨、硫化氢、臭气浓度。连续监测3天。 监测结果见下表： 表3-2 环境空气监测点位及监测项目情况 监测点名称; 监测点坐标/度; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 经度; 纬度. 下风向1#; 108°58′15.13″; 34°20′0.04″; 氨（mg/m3）; 2022.3.25-3.27; 下风向; /. 硫化氢（mg/m3）. 臭气浓度（无量纲）. 环境空气质量监测结果见下表。 表3-3 环境空气质量监测结果 监测点位; 监测点坐标; 项目; 浓度mg/m3; 标准值mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率％; 达标情况. 经度; 纬度. 下风向1#; 108°58′15.13″; 34°20′0.04″; 氨; 0.025-0.075; 0.2; 65.3; /; 达标. 硫化氢; 0.002-0.007; 0.01; 36; /; 达标. 臭气浓度; ＜10; ＜10; /; /; /. 根据监测结果显示，项目特征因子监测中氨、硫化氢监测浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值要求，臭气浓度无量纲，留作本底值。 2、声环境 （1）监测点位 在厂界各布设1个监测点，项目西侧民居设1个监测点，共5个监测点位。 （2）监测时间 监测时间为2022.3.25，昼夜各监测一次等效连续A声级。 （3）监测结果统计分析及评价 本项目环境噪声监测结果见下表 表3-4 环境噪声监测结果统计表单位：dB（A） 编号; 监测点位; 时段; 最大Leq; 评价标准; 达标情况. 1#; 东厂界; 昼/夜; 61/52; 70/55; 达标. 2#; 北厂界; 昼/夜; 54/45; 60/50; 达标. 3#; 西厂界; 昼/夜; 53/44; 60/50; 达标. 4#; 南厂界; 昼/夜; 55/46; 60/50; 达标. 5#; 西侧民居（十一中家属院）; 昼/夜; 52/43; 60/50; 达标. 项目噪声监测值能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，东侧太华路为主干路，满足《声环境质量标准》GB3096-2008中4a类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等敏感目标分布。根据项目外环境关系，结合项目工程产污特征，列出项目主要环境保护目标见下表。 表3-5 项目主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标/度; 保护 对象; 保护内容; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离. 经度; 纬度. 大气 环境; 西安市第十一中学; /; /; 学生; 大气环境; N; 184m. 新欣城; /; /; 居民; NS; 158m. 禹华园小区; /; /; 居民; E; 126m. 三家庄社区; /; /; 居民; NE; 60m. 陕建三建集团太华路小区; /; /; 居民; N; 70m. 正尚盛世家合小区; /; /; 居民; N; 130m. 孙家湾花园公寓; /; /; 居民; NW; 208m. 轩茉酒店; /; /; 居民; E; 70m. 西侧居民（十一中家属院）; /; /; 居民; 楼内2、3、5、7层; 紧邻. 楼内养老院; /; /; 居民; 紧邻. 声环境; 西侧居民（十一中家属院）; /; /; 居民; 声环境; W; 紧邻. 楼内养老院; /; /; 居民; 楼内2、3、5、7层; /. 地下水环境; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 营运期污水处理站排放废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准要求；运营期食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求. 2、废水 废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。 4、固废 一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；医疗废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告，2013年第36号）中的相关要求；污水处理站污泥及化粪池污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥相关要求以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告，2013 年第 36 号）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，国家“十四五”期间主要污染物总量控制因子为COD、氨氮、NOx、VOCs。结合本项目实际情况，确定总量控制指标为：COD、氨氮。 本项目：COD：3.693t/a，NH3-N：0.665t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目已建成。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目运营期产生的废气主要为餐饮废气、煎药废气、污水处理站恶臭。 （1）餐饮废气 项目食堂设3个灶头，为住院部病人及医务人员供餐，不对外开放。据类比调查，食堂人均食用油用量按10g/人·餐计，日接待人数100人次，则项目食堂食用油用量约为1.0kg/d，0.365t/a。类比调查计算，餐饮业一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本次取为3.0%，则食堂油烟产生量约10.95kg/a，0.01095t/a，建设单位配套安装净化效率为60%的油烟净化装置，经处理后的油烟经专用引至楼顶排放，总处理风量为8000m3/h，食堂每天的工作时间按6小时计，年工作时间为365d，则本项目食堂油烟的产排情况见下表。 表4-1 项目食堂油烟废气排放源强一览表 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生量kg/a; 浓度mg/m3; 排放量kg/a. 油烟; 0.625; 10.95; 油烟净化器，最低净化效率60%; 0.25; 4.38. （2）煎药废气 煎药使用的设备为电自动煎药机，煎药过程全封闭，但煎药过程中仍有少量中药气味散发，该气味无有毒有害物质，成分复杂，产生量不大，加强自然通风，能保证院内的环境空气不受污染，对周围环境影响较小。 （3）柴油发电机 项目发电机很少使用，其产生的污染物通过单独烟道引至地面2.5m高处排放，对环境影响较小。此外，为了减轻项目备用发电机废气对大气环境的影响，项目对发电机排气口应背风安置；尽量避开人流，设置在人无人流经过或较少人流经过的地方；排气口设置在绿化带中，排气口外观与周围景观结合设置，在周边种植一些吸收有害气体较强的树木。 （4）检验废气 项目检验室检验主要为主要为临床体液、临床血液、临床化学等试验，临床检验一般较少。检验废气废气主要为检验试验过程中产生的挥发性有机废气和少量的无机废气等试验废气，检验废气收集后楼顶排放，排气口位于综合楼楼顶，对周围环境污染较小。 （5）污水处理站恶臭 根据美国EPA（Environmental Protection Agency 环境保护局）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究成果，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，BOD5经污水处理设施处理后，处理量为1.213t/a， 则NH3和H2S的产生量为0.0038t/a，0.00015t/a；排放速率分别为0.00043kg/h和0.000017kg/h。 本项目采用地埋式一体化污水处理设备，氨气和硫化氢产生量很小，项目将调节池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥池等顶盖收集引出地面排放，需要定期喷洒除臭剂，项目预测结果均能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准要求。 |

|  | 表4-3 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染物; 工序/ 生产线; 产污设施; 排放形式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 产生速率(kg/h); 产生浓度 (mg/m3); 产生量(t/a); 收集效率 /%; 工艺; 处理效率 /%; 是否为可行技术; 核算方法; 排放速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量(t/a). 餐饮废气; 食堂; 有组织排放; 系数法; 0.005; 0.625; 0.01095; /; 油烟净化器+烟道; 85; 是; /; 0.002; 0.25; 0.00438. 煎药废气; 煎药房; 无组织排放; /; /; /; /; /; 加强通风; /; /; /; /; /; /. SO2; 备用 柴油 发电机; 无组织排放; 系数法; /; 238; 0.00506; /; /; /; /; /; 238; 0.00506. 烟尘; /; 42.35; 0.0009; /; /; /; /; 42.35; 0.0009. NOx; /; 152.47; 0.00324; /; /; /; /; 152.47; 0.00324. CO; /; 89.41; 0.0019; /; /; /; /; 89.41; 0.0019. 检验废气; 有组织无组织; /; /; /; /; 收集后经楼顶排放; /; /; /; /; /. 氨; 污水处理设施; 无组织排放; 系数法; 0.00043; /; 0.0038; 喷洒除臭剂; /; /; /; /; 0.00043; /; 0.0038. 硫化氢; 无组织排放; 系数法; 0.000017; /; 0.00015; /; /; /; 0.000017; /; 0.00015. |
| --- | --- |
|  | / |

|  | 本项目运营期废气监测计划见下表。 根据本项目运营期各项污染物的污染特点及《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中的相关监测要求，制定了本项目废气运营期污染源与环境监测计划表，见下表。 表4-4 营期废气污染源环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 污水处理站废气; NH3、H2S、臭气浓度; 污水处理站周界; 1次/季; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3. 油烟废气; 油烟; 食堂油烟排放口; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 二、废水 （1）源强计算 本项目生活污水3.88m3/d（1416.2 m3/a），医疗废水36.594m3/d（13356.81 m3/a），废水总量为40.474m3/d（14773.01 m3/a）。项目食堂废水经隔油池处理后同医疗废水及生活污水一起排入院内化粪池后经过自建一体化污水处理设备处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，排入市政污水管网，进入西安市第五污水处理厂。 生活污水采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的生活源产排污核算系数手册中的数据并类比同类项目，主要污染物浓度为：COD460mg/L、BOD5280mg/L、SS200mg/L、氨氮52.2mg/L、总氮71.2mg/L、总磷5.12mg/L、动植物油100mg/L。 医疗废水参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1中医院污水水质指标参考数据，医疗废水指标取COD250mg/L、BOD5100mg/L、SS80mg/L、氨氮30mg/L、粪大肠菌群1.6×108个/L，同时类比同类项目（西安九九康复医疗中心项目、康源南城护理院建设项目），废水中总氮和总磷的浓度约45mg/L和5mg/L，阴离子表面活性剂8mg/L。 废水类别; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物接管排放情况; 浓度限值（mg/L）; 排放去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 医疗废水（13356.81m3/a）; COD; 250; 3.34; 化粪池、院内污水处理站; 75; 1.002; 250; 院内污水处理站处理后排入西安市第五污水处理厂处理. BOD5; 100; 1.34; 30; 0.401; 100. SS; 80; 1.07; 36; 0.481; 60. NH3-N; 30; 0.4; 18; 0.24; 45. 动植物油; 50; 0.67; 10; 0.134; 20. TN; 40; 0.534; 27; 0.360; 70. TP; 5; 0.07; 3.25; 0.043; 8. 粪大肠菌群; 1.6×108个/L; /; 5000MPN/L; /; 5000MPN/L. 阴离子表面活性剂; 8; 0.107; 4; 0.05; 10. 生活污水（1416.2m3/a）; COD; 460; 0.65; 食堂隔油池、化粪池、院内污水处理站; 138; 0.8619; 0.195. BOD5; 280; 0.397; 84; 0.5246; 0.119. SS; 200; 0.283; 40; 0.2498; 0.057. NH3-N; 52.2; 0.074; 31.32; 0.1956; 0.044. 动植物油; 100; 0.142; 20; 0.1249; 0.028. 总氮; 71.2; 0.101; 42.72; 0.2668; 0.061. 总磷; 5.12; 0.007; 3.328; 0.0208; 0.005. 综合废水（合计：14773.01 m3/a）; COD; 270.13; 3.991; /; 81.04; 1.197; 250. BOD5; 117.26; 1.732; 35.18; 0.52; 100. SS; 91.5; 1.35; 36.38; 0.537; 60. NH3-N; 32.13; 0.475; 19.28; 0.285; 45. 动植物油; 54.79; 0.809; 10.959; 0.162; 20. TN; 47.5; 0.702; 28.51; 0.421; 70. TP; 5.01; 0.074; 3.257; 0.048; 8. 粪大肠菌群; 1.6×108个/L; /; 5000MPN/L; /; 5000MPN/L. 阴离子表面活性剂; 8; 0.107; 4; 0.05; 10. 项目污水污染物排放浓度和最高允许排放负荷可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、氨氮、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 污水处理间管理制度; 污水处理设备所在位置. （2）废水处理措施可行性分析 项目已建成运行，根据建设单位提供资料，楼内养老院废水产生量为35040m3/a（96m3/d），本项目废水产生量为14773.01m3/a（40.474m3/d），自建地埋式污水处理设施处理规模为144m3/d，故本项目产生的废水依托污水处理站可行。污水处理站工艺如下： 项目污水处理站采用次氯酸钠消毒，主要作用方式是通过它的水解作用形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性，从而使病原微生物致死。 次氯酸钠消毒主要有以下特点：①是一种高效、广谱、安全的强力灭菌、杀病毒药剂；②它同水的亲和性较好，能与水任意比互溶；③操作安全，投加准确，使用方便，易于储存。另外，次氯酸钠不存在液氯、二氧化氯等药剂的安全隐患，且其消毒杀菌效果被公认和氯气相当，因此使用次氯酸钠消毒可行。且消毒工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A中表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术。 （3）废水进入西安市第五污水处理厂可行性分析 西安市污水处理有限责任公司第五污水处理厂隶属于西安市污水处理有限责任公司，坐落于陕西西安市，厂区具体位于西安市未央区北辰大道辛王路南段，设计处理能力为日处理污水20.00万立方米。主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等。西安市污水处理有限责任公司第五污水处理厂自2010年7月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为15.70万立方米。项目废水总量为137m3/d，仅占五污设计处理规模的0.0685%。本项目产生的废水经自建污水处理站“A/O+次氯酸钠消毒”处理后，出水水质满足《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理要求（COD:250mg/L、BOD5：100mg/L、SS：60mg/L）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（NH3-N：45mg/L），故项目排水不会对五污产生冲击。项目废水排入西安市第五污水处理厂可行。 （5）监测要求 根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目监测点位、监测指标、监测频次见下表： 表4-6 营运期废水监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 污水处理设备排放口; 流量; 自动监测; 医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理要求；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. pH; 12h监测一次. 化学需氧量、悬浮物; 每周监测一次. 粪大肠菌群; 每月监测一次. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、总氰化物、阴离子表面活性剂; 季度一次. 三、噪声 建设项目主要噪声源为各类设备运转产生的机械设备噪声，噪声源强为60-85dB（A）。 项目噪声源主要有来自各类水泵、空调机组等设备噪声及车辆、人群活动噪声等。通过对类似工程噪声源源强类比调查结果分析，项目主要噪声源声级见表4-7。 表4-7 项目噪声源平均声级值 序号; 产噪位置; 产噪设备 名称; 噪声级（dB）; 处理措施要求; 处理后噪声级（dB）; 位置; 备 注. 1; 污水站、 厨房; 风机; 80～85; 减振支架; 70～75; 污水站 厨房; 空气动力噪声间断排放. 2; 泵房 污水站; 水泵; 80～85; 减振基础 房间隔声; 70～75; 设备间; 机械噪声 连续排放. 3; 发电机房; 备用柴油发电机; 85~90; 发电机房内（墙体屏蔽降噪）; 60~65; 地下; 停电时运行. 4; 综合楼屋顶; 多联机空调; 65~77; 减振基础 声屏障; 60~72; 综合楼屋面; 机械噪声 连续排放. 5; 机动车辆行驶噪声; 65～75; 限速、禁鸣; 60～70; /; 交通噪声 间断排放. 6; 人群活动噪声; 60～70; /; 60～70; /; 社会活动噪声 连续排放. 本项目已经建成运行。本次环评委托陕西中天环保科技有限公司于2022年3月25日对项目所在地环境噪声进行了监测。在厂界各布设1个监测点，项目西侧民居设1个监测点，共5个监测点位，昼夜各监测一次等效连续A声级，噪声监测结果见表3-4。根据检测结果可知：西侧、南侧、北侧厂界噪声能够满足《《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东侧太华路为主干路，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。 噪声防治措施：①备用发电机的排风管安装消声器，进行基础减振处理；②在设备底座添加减震垫，加强设备维护，防止设备不正常运行产生的噪声；③通过合理布置噪声源，通过墙体阻挡，降低对外界影响，达到控制噪声源的效果。 2、监测要求 项目建成后环境监测计划执行情况见下表。 表4-9 营运期厂界噪声监测计划 监测点; 监测项目; 监测技术; 监测频率; 执行标准. 厂界; 等效连续A声级; 手工监测; 1次/季度，每次监测1天，分昼间、夜间进行; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类或4类标准. 西侧居民楼; 等效连续A声级; 手工监测; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 四、固体废物 1、固体废物产生情况及处理处置措施 生活垃圾： 生活垃圾主要包括医务人员、患者及陪护等产生废果皮纸屑等主要来自办公室、公共区等；通过运行资料，本项目生活垃圾产量约60kg/d（21.9t/a），均通过集中收集后，交由环卫部门处理。 一般固体废物： （1）餐厨垃圾：本项目建食堂可供用餐人次为100人次/日，以0.8kg/人.d计，共产生29.2t/a。根据甲方提供资料，餐厨垃圾交由西安卫达实业发展有限公司。 （2）废油脂：项目食堂废油脂产生量约0.31t/a，交由有资质的餐厨垃圾处理单位处理。 （3）药渣：本项目属于中医院，设有煎药房。根据甲方提供资料药渣量约4.0t/a，属于湿垃圾与餐厨垃圾一并处理。 （4）废输液瓶、输液袋：根据《卫生部关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发[2005]292号）文件，使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，本项目未被污染的废输液瓶、输液袋产生量约为1.0t/a，收集后定期委托有回收处理资质的单位回收。 危险废物： （1）实验室危废：本项目检验科采用全自动血细胞流水线、全自动免疫分析仪等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰实验室废水，故检验废水同其他医疗废水一起处理。 （2）医疗废物：主要为医疗运营过程中（检查、化验，药房，门诊治疗，住院治疗）产生的医疗垃圾，根据甲方提供资料，本项目医疗废物产生总量约为23.2t/a。 （3）污泥 ①污水处理站污泥：按照《医院污水处理技术指南》（环发【2003】197 号）中的推荐数据，沉淀池污泥量产生系数为66-75g/人.d，评价取70g/人.d，按最高420人/d （其中医务人员90人，后勤管理人员50人，床位120张/人，日最大门诊接待服务人数约160人，下同）计算，污水处理设施污泥年产生量约为10.731t/a（29.4kg/d）。 ②化粪池污泥：本项目自建污水处理站，按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，污泥量产生系数为150g/人·d，按最多420人/d计算，化粪池污泥年产生量为22.995t/a（63kg/d）。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥控制与处置的规定：“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”。根据《国家危险废物名录》（2021年版），污泥属于HW01医疗废物，危废代码841-001-01。交有资质单位处理。 项目一般固体废物和危险废物产生及处置方式见表4-10。 表4-10 项目运行期固体废物产生及处置情况表 序号; 分类; 项目; 形态; 废物代码; 产污系数; 年产量(t/a); 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; /; 经验值; 21.9; 交环卫部门处置. 2; 一般固废; 餐厨垃圾; /; SW99 900-999-99; 0.8kg/人.d; 29.2; 交由西安辰宇环卫服务有限公司处置. 3; 废油脂; 液态; /; 0.31. 4; 药渣; 固态; 经验值; 4.0. 5; 废输液瓶、输液袋; 固态; /; 1.0; 未被污染的废输液瓶、输液袋。交由西安卫达实业发展有限公司. 6; 危废废物; 实验室废液; 液态; /; /; /; 作为医疗废物处置. 7; 医疗废物; 固态; HW01 841-001~005-01; 0.53kg/床·d; 23.2; 含实验室废液，交由西安卫达实业发展有限公司处置. 8; 污水处理站污泥; 液态; HW01 841-001-01; 70g/人.d; 10.731; 交由西安卫达实业发展有限公司，污泥不暂存，清掏时直接拉走. 9; 化粪池污泥; 液态; 150g/人·d; 22.995. 2、医疗废物处置去向及环境管理要求 项目污泥不暂存，清掏时直接拉走，交由西安卫达实业发展有限公司处置。项目医疗废物暂存间位于综合楼西侧，建筑面积约10m2，医疗废物暂存间派专人管理，分类收集医疗垃圾的容器的均贴有标识。定期交由交由西安卫达实业发展有限公司，满足《医疗废物管理条例》和《危险废物贮存控制污染标准》等相关标准的要求。 医疗废物暂存间工作流程; 暂存及转运桶. 建设单位在此基础上严格做到医疗废物的无害化处理： （1）项目医疗废物处置的具体要求如下： ①单独使用或带针头使用的一次性注射器应放在盛放锐器的锐器盒中，盛放锐器的一次性容器必须是不易刺破的，而且容量不能将超过容器的四分之三。 ②分类收集医疗垃圾的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求。 ③不应随地放置或丢弃医疗垃圾，应该按照《医疗废物管理条例》的要求及时分类收集，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 ④医疗垃圾专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物容器在装满3/4时，应扎紧封闭塑料袋或封闭容器，等待转运，并及时更换新的塑料袋或容器。另外，切不可在废物袋或容器中回取医疗废物（如清点某种医疗废物的数量等），一旦有医疗垃圾混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾应该按医疗废物处置，切不可以再进行回取或分拣。 （2）危险废物贮存要求如下： ①医疗暂存间及暂存设施按要求设置环境保护图形标志； ②实验过程中产生的危险废物均有高压灭菌袋密封之后移至高压灭菌器灭菌，然后按照相关要求放置在危废暂存间暂存； ③建立档案制度，详细记录入场的固体废物种类和数量等信息长期保存，供随时查阅； ④必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑤装载液体、半固危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑥应当使用符合标准的高压灭菌袋及容器盛装危险废物； ⑦危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称； ⑧危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；落实固废处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存。 ⑨医疗废物暂存间应派专人管理，禁止陌生人进入，做到能防虫害且容易清洗。锐器储存地建议建设为全封闭区，与其他的废物储存地隔开，且必须与医疗区、食品加工区、人员活动密集区隔开。医疗垃圾暂存间应有坚固的防渗透地基，便于医疗垃圾收集车辆进入；容易定时清洗和消毒，产生的废水应采用管道直接排入本院的污水处理站，医疗垃圾暂存间排水管道不能与城市的下水道系统相连；防止鸟类和昆虫进入，照明和通风效果好。 ⑩根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定，医疗废物低温暂存，暂存温度应做到低于20℃，且最长存放时间不超过48小时。 （3）危险废物转运要求如下： 转运应由专人负责，定期收集医疗废物，至少每天一次，确保产生点不积累医疗废物。规划内部医疗废物的具体运输路线，尽量减少废物通过其他的清洁区。运走废物的同时及时更换废物容器。 五、地下水、土壤 本项目为医疗卫生项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤（试行）》（HJ 964-2018）可知，项目地下水、土壤评价类别为IV类，主要可能产生地下水、土壤污染的途径为医疗危废暂存间、化粪池和污水处理设施泄漏污染地下水。项目占地范围内全部硬化，化粪池和污水处理设施为地埋式，医疗废物暂存间位于院内西北侧墙角处，严格落实“三防”措施并进行一般防渗。因此，厂区内无地下水污染途径，对地下水、土壤环境产生影响较小。 六、环境风险 1、风险源分布及影响 （1）次氯酸钠分布情况：污水处理站；次氯酸钠溶液发生泄漏后向地表水、地下水、土壤转移，从而使外环境被污染； （2）柴油分布情况：备用柴油发电机。项目柴油为备用柴油发电机使用，一旦发生泄漏，主要是通过土壤下渗，污染地下水和土壤； （3）污水处理站设备故障废水未得到及时有效处理而排入市政管网，可能会对下游污水处理厂的正常运行增加难度。 2、环境风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的危险物质及风险的Q值判定详见下表。 - 表4-11 建设项目Q值确定一览表 序号; 风险物质名称; CAS号; 最大存储总量t; 临界量t; 该种危险物质Q值. 1; 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.05; 5; 0.01. 2; 柴油; /; 0.5; 2500; 0.0002. 3; 合计; /; /; /; 0.0102. 根据上表可知，本项目风险物质的Q值为0.0102，小于1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、环境风险防范措施 （1）次氯酸钠溶液泄漏风险防范措施 ①应建立污水处理站运行操作手册，加强员工教育和操作技能培训，防止误操作造成风险物质发生泄漏。 ②若发生泄漏应及时处置和报告，对少量泄漏的液体可用吸附材料进行吸附，大量泄漏应用耐酸碱PE桶等类容器收集，密闭存放，同时对储存间地面应采取干抹布进行清理。废吸附材料、收集的泄漏液体及清理产生的废抹布应作为危废及时委托有资质单位进行处置。 ③次氯酸钠储存区应设置围堰或漫坡，地面应按照相关要求做好防腐防渗处理，并配备应急收集装置和收集容器。 ④应加强职工的工作责任性教育，一旦发生泄漏事故应及时清理处置，防止泄漏物料给外环境造成污染。 4、污水处理站故障风险防范措施 ①泵站与污水处理站采用双路供电，设计备用水泵，机械设备采用性能可靠优质产品。 ②对污水处理站相关机械电器、仪表等设备，应优先选择事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件。 ③加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ④严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定明取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，需立即采取预防措施。 ⑤建立安全操作规程，严格按规程办事，定期对污水处理站人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。 ⑥加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 ⑦设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院废水，事故池设置导排系统。 ⑧建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。制定风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作规程。 5、柴油泄漏风险防范措施 若发生泄漏应及时处置和报告，对少量泄漏的液体可用吸附材料进行吸附，大量泄漏应用桶类容器收集，密闭存放，同时对储存间地面应采取干抹布进行清理。废吸附材料、收集的泄漏液体及清理产生的废抹布应作为危废及时委托有资质单位进行处置。柴油储存间设置围堰或漫坡，地面应按照相关要求做好防腐防渗处理，并配备应急收集装置和收集容器。加强职工的工作责任性教育，配备消防器材，一旦发生泄漏事故应及时清理处置，防止泄漏物料给外环境造成污染。 七、环境风险应急预案 建设单位应参照企业突发环境事件应急预案编制指南，结合自身特点制定突发环境事件应急预案，并报环境保护主管部门备案。 八、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十九、卫生84，107医院841，专业公共卫生服务843中的床位100张及以上500张以下的综合医院8411”，属于实行排污许可简化管理。 九、项目环保投资估算 项目总投资1000万元 ，环保投资151万元 ，占总投资的15.1%，项目环保投资表见下表。 表4-12 项目环保投入一览表 污染源或污染物; 污染防治措施或设施; 数量; 单位; 费用 （万元）. 污水处理站恶臭; 地下构筑物加盖密闭+喷洒除臭剂; 1; 套; 10. 食堂餐饮油烟; 油烟净化器+烟道排放; 1; 套; 3. 检验室; 收集后引至楼顶排放; 1; 套; 5. 中药煎药废气; 加强通风; 1; 套; 1. 医疗废水+ 生活污水; 污水处理站; 1; 座; 60. 隔油池、化粪池; 1; 座; 5. 危险废物; 医废暂存间，委托有资质单位处置; 1; 座; 10. 生活垃圾; 生活垃圾桶; 若干; 个; 2. 餐厨垃圾 和废油脂; 餐厨垃圾和废油脂专用容器收集后，交于有资质单位处置; /; /; 5. 运营期环境监测; /; 年; 50. 合计; /; /; 151. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油烟楼顶排放 | 油烟 | / | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 中药煎药废气 | / | 加强通风 | / |
|  | 实验室检验废气 | / | 收集引至楼顶排放 | / |
|  | 污水处理站 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群 | 污水处理站 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 采取消声、减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 食堂废油脂和餐厨垃圾、中药药渣交由西安辰宇环卫服务有限公司处置。未被污染的废输液瓶（袋）、医疗废物、污泥最终统一交由西安卫达实业发展有限公司进行处置。 |  |  |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾采用垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 柴油储存间应设置围堰，地面应按照相关要求做好防腐防渗处理，并配备应急收集装置和收集容器 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

本项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，只要建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环境影响角度分析，本项目的建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.00438t/a | 0 | 0.00438t/a | +0.00438t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00506t/a | 0 | 0.00506t/a | +0.00506t/a |
|  | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 0.0009t/a | 0 | 0.0009t/a | +0.0009t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.00324t/a | 0 | 0.00324t/a | +0.00324t/a |
|  | CO | 0 | 0 | 0 | 0.0019t/a | 0 | 0.0019t/a | +0.0019t/a |
|  | 氨 | 0 | 0 | 0 | 0.0038t/a | 0 | 0.0038t/a | +0.0038t/a |
|  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.00015t/a | 0 | 0.00015t/a | +0.00015t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 1.197t/a | 0 | 1.197t/a | 1.197t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.52t/a | 0 | 0.52t/a | 0.52t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.537t/a | 0 | 0.537t/a | 0.537t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.285t/a | 0 | 0.285t/a | 0.285t/a |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.162t/a | 0 | 0.162t/a | 0.162t/a |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.421t/a | 0 | 0.421t/a | 0.421t/a |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.048t/a | 0 | 0.048t/a | 0.048t/a |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0.05t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 21.9t/a | 0 | 21.9t/a | +21.9t/a |
| 一般工业 固体废物 | 餐厨垃圾 | 0 | 0 | 0 | 29.2t/a | 0 | 29.2t/a | +29.2t/a |
|  | 废油脂 | 0 | 0 | 0 | 0.31t/a | 0 | 0.31t/a | +0.31t/a |
|  | 药渣 | 0 | 0 | 0 | 4.0t/a | 0 | 4.0t/a | +4.0t/a |
|  | 废输液瓶、输液袋 | 0 | 0 | 0 | 1.0t/a | 0 | 1.0t/a | +1.0t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 23.2t/a | 0 | 23.2t/a | +23.2t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 0 | 0 | 0 | 10.731t/a | 0 | 10.731t/a | +10.731t/a |
|  | 化粪池污泥 | 0 | 0 | 0 | 22.995t/a | 0 | 22.995t/a | +22.995t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①