# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     西安思娜宠物医院建设项目

建设单位（盖章）：    西安思娜宠物医院店

编制日期：           2022年10月11日

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安思娜宠物医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李鹏超 | 联系方式 | 18092975780 |
| 建设地点 | 陕西省西安市未央区凤锦苑小区2栋1单元西2号商铺2层 |  |  |
| 地理坐标 | N：34°19′20.212″；E：108°57′42.491″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8222 宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 123动物医院 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20.00 | 环保投资（万元） | 4.00 |
| 环保投资占比（%） | 20.00% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 171 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 表1-1 本项目与“三线一单”符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 相符性. “三线一单”; 生态保护红线; 本项目位于西安市未央区凤城三路67号凤锦苑小区2栋1单元西2号商铺2层，不在陕西省生态红线保护范围内。; 符合. 资源利用上线; 本项目为宠物医院项目，属社会事业与服务业类项目，运营过程中涉及能源主要为水、电能，本项目属于低能耗项目，项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 由陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》数据结果，未央区环境空气质量为不达标区。部分因子超标原因主要与区域所处地理位置及区域气象条件有关。根据环境各要素预测结果，本项目运营期各污染物采取相应的环保措施后能满足达标排放要求，项目建设不会改变区域环境质量，不触及环境质量底线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》之内；不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）。; 符合. 《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发【2021】22号）; 按照保护有限、衔接整合、有效管理原则，将全市统筹划定为优先保护和重点管控两类环境管理单元共158个，实施生态环境分区管控。其中未央区有限保护单元2个，重点管控单元5个。; 本项目地处西安市未央区，根据西安市生态环境管控单元分布图（附图7），属重点管控单元区。; 符合. 优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，对于功能受损的优先保护单元，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。 重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。; 本项目为宠物医院，属社会事业与服务业类。根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》相关要求：①空间布局上，本项目不属于限制、禁止类项目，不涉及新增建设用地；②污染物排放：本项目运营期主要污染物为医疗废水和固体废物，采取环评提出的措施后各类污染物均可实现达标排放和总量控制的要求；③环境风险：本项目不涉及重大环境风险问题，不涉及突出生态环境问题；④资源开发利用：项目运营期所涉及能源主要为水、电，属低能耗项目。综上，本项目符合重点管控单元防控目标要求。; 符合. 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发【2020】11号）; （四）划定环境管控单元。按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全省行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元1381个，实施生态环境分区管控。（五）明确生态环境分区管控要求。确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体管控要求。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。; 本项目地处西安市未央区，属重点管控单元区。本项目为宠物医院，属社会事业与服务业类，运营期产生的各类污染物均可实现达标排放和总量控制的要求，不涉及环境风险问题，不涉及突出生态环境问题，符合重点管控单元防控目标要求。; 符合. 2、产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2022年本 修正），本项目既不属于鼓励类项目，也不属于限制类、淘汰类项目，因此项目的建设符合国家产业政策要求。 本项目为动物医院诊疗服务，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改【2020】1880号）中禁止类项目，视为允许类。项目建设符合国家市场准入政策。 3、相关政策符合性分析 （1）与《动物诊疗机构管理办法》（2017年修订）相符性分析 表1-2 与《动物诊疗机构管理办法》相符性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《动物诊疗机构管理办法》（2017年修订）; 有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市兽医主管部门规定。; 项目租用凤锦苑小区2栋1单元西2号商铺2层做为固定诊治场所，占地面积171m2。; 符合. 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于200m。; 本项目周边200m为居民住宅区，无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等。; 符合. 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道。; 项目租用凤锦苑2栋1单元西2号商铺2层经营，唯一出入口为临街商铺大门，南侧为凤城三路，不与同一建筑物的其他用户公用通道。; 符合. 动物诊疗机构兼营宠物用品、宠物食品、宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置。; 项目设置的手术室、化验室、DR室、药房、住院区、医疗废物间、前台接待候诊区及用品展示区等均分别独立设置，明确区分兼营区域和诊疗区域。; 符合. 动物诊疗机构应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定处理医疗废弃物。; 医疗垃圾收集桶分布于手术室内和化验室内，方便宠物手术治疗、化验后产生的医疗垃圾的收集和清运，在位于二楼西侧的医疗垃圾暂存间（建筑面积约1.1m2）进行暂存，委托西安卫达实业发展有限公司定期进行处理。; 符合. 动物诊疗机构不得随意抛弃病死动物、动物病理组织和医疗废弃物，不得排放未经无害化处理或者处理不达标的诊疗废水。; 项目禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。项目安装HB-90系列废水缓释消毒器，对医疗废水进行处理。; 符合. （2）与《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发【2017】90号）、《西安市畜牧兽医局关于动物诊疗机构环保手续有关的通知》（市畜发【2018】57号）相符性分析 表1-3 与西安市诊疗机构相关规定的符合性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发【2017】90号）; 有固定的诊疗场所，且场所使用面积应符合以下要求：动物医院用房使用面积100m2以上，其他动物诊疗机构所用房所用面积50m2以上。; 项目租用凤锦苑2栋1单元西2号商铺2层做为固定诊治场所，占地面积171m2。; 符合. 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场所、动物交易场所不得少于200m，且符合国家、本省和当地规定的动物防疫条件。; 本项目周边200m为居民住宅区，无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等。; 符合. 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道。; 本项目唯一出入口为临街商铺大门，南侧为凤城三路，不与同一建筑物的其他用户公用通道。; 符合. 具有布局合理的诊疗室、手术室、兽药房等设施；具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等设施设备。; 医院设诊疗室、手术室、药房等设施；具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等设施设备。; 符合. 《西安市畜牧兽医局关于动物诊疗机构环保手续有关的通知》（市畜发【2018】57号）; 项目具备了从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术能力的动物诊疗机构需按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》办理环境影响评价报告。; 本项目涉及动物颅腔、胸腔和腹腔手术，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）编制环境影响评价报告表。; 符合. 3、选址合理性分析 ①区位及交通 本项目位于西安市未央区凤锦苑小区2栋1单元西2号商铺2层，南侧临凤城三路，地理位置优越，交通便利，地理位置见附图1。 ②基础设施条件 经调查，项目所在地供水、供电管网已敷设到位，项目运营期依托凤锦苑小区现有供水、供电设施，可满足生产及生活需要。 ③环境敏感性 本项目租用凤锦苑2栋1单元西2号商铺2层，不新增用地，不涉及基本农田。经调查，凤锦苑2栋1单元2号商铺共为2层，本项目位于2楼，医院东西测房屋目前均空置，医院楼下为宠物饲料零售及美容洗浴店；西侧临大药房商铺，东侧临千里香馄饨铺，北侧临凤锦苑小区2栋住宅楼，南侧临凤城三路，隔路75m处为西安市第三人民医院住院部楼。项目周边主要为商业居住混杂区，无污染性工业企业，地质条件稳定，无不良地质现象。所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、集中式的供水水源地等环境敏感区，不涉及“三线一单”，即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单。 ④污染物达标排放的可达性 项目医疗废水采用缓释消毒设备加氯片消毒工艺，无生化处理过程，运行无异味产生。医院运行期间废气主要为宠物粪便产生的异味，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存，同时加强室内通风换气并定期喷洒小宠祛味消毒液祛除异味。医院安装1套HB-90系列废水缓释消毒器对医疗废水进行处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后，与员工生活污水一同进入凤锦苑公用化粪池处理后排入凤城三路市政污水管网，最终经西安市第四污水处理厂处理。 项目对空调机组设备安装减震垫等减振降噪措施，并进行定期维护。动物就诊时安排在密闭诊室内及对犬类动物采取套嘴等措施，防止动物叫声对周围环境造成影响。 生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集，交由环卫部门定期清运。宠物粪便采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，每日交由环卫部门清运。医疗垃圾收集桶分布于手术室内和化验室内，方便宠物手术治疗、化验后产生的医疗垃圾的收集和清运。项目医疗废物间位于医院二楼西侧（建筑面积：1.1m2），委托西安市医疗垃圾集中处置中心（西安卫达实业发展有限公司）处理。另外，项目病理性废物中的病死动物尸体，医院进行消毒处理后进行密封暂存，并向宠物主人告知有处理资质单位的联系方式，由宠物主人对病死动物进行后续无害化处置。 综上，在采取相应环保措施后，本项目产生的各类污染物均可实现达标排放和总量控制要求，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响。从环保角度分析，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 西安市未央区睿娜动物诊所于2022年5月建成，法人李鹏超，租用未央区凤锦苑小区2栋1单元西2号商铺2层进行经营。诊所主要建设有诊室、手术室、药房、DR室（目前未购置放射性设备，若后期购置放射性设备，另行办理环评手续）、住院部等，主要从事动物疾病预防、诊断、治疗和绝育手术（不含颅腔、胸腔和腹腔手术）等。 根据《生态环境部办公厅关于宠物医院服务项目环境影响评价类别有关问题的复函》（环办环评函【2019】168号）中明确“不具备从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术能力的动物诊疗机构建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”。《西安市畜牧兽医局关于动物诊疗机构环保手续有关的通知》（市畜发【2018】57号）中明确“不含动物颅腔、胸腔和腹腔手术的动物诊所机构目前不需进行环境影响评价”。故该诊所不需开展环境影响评价工作。经调查，睿娜动物诊所已于2022年6月8号取得动物诊疗许可证（陕未动诊证【2022】第11号），见附件，目前处于试运营期。 后由于市场需要，建设单位（西安思娜宠物医院店）拟在原睿娜动物诊所基础上建设“西安思娜宠物医院建设项目”，不增设科室、人员，仅在现有手术室内增加开展“动物颅腔、胸腔和腹腔手术”三腔类手术服务内容。 经调查，西安思娜宠物医院店与西安市未央区睿娜动物诊所实际为同一项目（法人、建设地点、建设内容均相同）。法人李鹏超在申请诊疗许可证过程中，根据卫生部门相关要求，不涉及“三腔类”手术不能用思娜宠物医院公司名称申请诊疗许可证。因此，法人李鹏超以个体户“睿娜诊所”名义申请了诊疗许可证。建设单位承诺，本次增设动物“三腔类”手术服务内容后，将申报思娜宠物医院诊疗许可证。 2、项目基本情况 项目名称：西安思娜宠物医院建设项目 建设单位：西安思娜宠物医院店 建设性质：新建 建设地点：陕西省西安市未央区凤锦苑小区2栋1单元西2号商铺2层 项目总投资：总投资20万元，其中环保投资4万元，均为企业自筹。 2、地理位置与四邻关系 本项目租用西安市未央区凤锦苑小区2栋1单元西2号商铺2层进行经营。项目中心地理坐标为N：34.32224832；E：108.96174788。医院位于商铺2层，东侧为空置房屋，楼下为宠物饲料零售及美容洗浴店；西侧临大药房商铺，东侧临千里香馄饨铺，北侧临凤锦苑小区2栋住宅楼，南侧临凤城三路，隔路75m处为西安市第三人民医院住院部楼，项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3、主要建设内容及组成 本项目租用未央区凤锦苑小区2栋1单元西2号商铺2层，占地面积约171m2，建成后医院设化验室、手术室、免疫室、药房、DR室、诊室、住院区、休息区、医疗废物间。主要从事宠物疾病防治、诊疗、治疗、手术（涉及绝育、去势、外伤缝合、骨折、肠胃异物取出、剖腹产等涉及动物颅腔、腹腔和胸腔的手术）等。主要检测项目包括：血常规、生化、血气、寄生虫、影像、B超等。项目病毒检测均采用试纸检测，血样制成试剂片，由仪器进行检测。医院不设宠物寄养，无员工宿舍、食堂。 经调查，DR室目前未购置放射性设备，若今后需购置放射性设备，建设单位须另行办理环评手续，不在本次评价范围之内。 项目主要建设内容及组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 院区 （建筑面积171m2）; 化验室1间（建筑面积7m2）; 依托现有. 手术室1间（建筑面积7m2）; 依托现有，仅在原有手术室内增加开展动物颅腔、胸腔和腹腔手术活动. DR室1间（建筑面积7m2）; 已建成，目前未购置放射性设备. 免疫室1间（建筑面积8m2）; 依托现有. 诊室1间（建筑面积8m2）; 依托现有. 药房1间（建筑面积12m2）; 依托现有. 休息区（建筑面积13.5m2）; 依托现有. 住院区（建筑面积11m2）; 依托现有. 隔离病房1间（建筑面积6m2）; 依托现有. 医疗废物间1间（建筑面积1.1m2）; 依托现有. 公用工程; 供电; 由市政电网供给; 依托现有. 给水; 由市政管网供给; 依托现有. 排水; 项目排水与上层商业用房排水系统分开，医疗废水经消毒处理后与生活污水经污水管道进入凤锦苑小区化粪池处理后，经凤城三路市政污水管网最终排入西安市第四污水处理厂。; 依托现有. 采暖与制冷; 采暖、制冷均采用中央空调，空调外机放置于医院出入口上方临凤城三路一侧。; 依托现有. 环保工程; 废气; 主要为宠物粪便产生的异味，医院接诊宠物均在宠物笼中，其下方放置有猫砂用以吸收粪尿托盘，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存；同时定期喷洒小宠祛味消毒液祛除异味，同时加强室内通风换气。; 依托现有. 废水; 主要为员工生活污水和医疗废水。其中，医疗废水由废水缓释消毒器处理（套数：1套；型号：HB-90；处理规模：0.5m3/d；位置：2楼中部），与生活污水一同依托凤锦苑原有公用化粪池后排入进凤城三路市政污水管网，最终排入西安市第四污水处理厂。; 依托现有. 噪声; 主要为空调外机运行和动物就诊时的噪声。对空调机组设备安装减震垫等减振降噪措施进行定期维护。动物就诊时安排在密闭诊室内及对犬类动物施行套嘴等措施。; 依托现有. 固体废物; 生活垃圾由环卫部门统一处置；宠物粪便采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，每日交由环卫部门清运。对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置。医疗垃圾收集桶分布于手术室内和化验室内，方便宠物手术治疗、化验后产生的医疗垃圾的收集和清运，暂存于医疗废物间（建筑面积：1.1m2），委托西安卫达实业发展有限公司进行处理。病理性废物中的病死动物尸体，医院进行消毒处理后进行密封暂存，并向宠物主人告知有处理资质单位的联系方式，由宠物主人对病死动物进行后续无害化处置。; 依托现有. 4、产品方案 本项目建成后预计日均接诊动物5例（其中1例手术）。 5、主要生产设备 表2-2 主要设备/设施清单一览表 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量; 位置. 1; 输液泵; 恒丰; 台; 5; 住院部. 2; 氧气机; 鱼跃; 台; 1; 住院部. 3; ICU监护仓; /; 台; 2; 住院部. 4; 血常规分析仪; 普康PE6800; 台; 1; 化验室. 5; 血液生化仪; 爱德士VT8008; 台; 1; 化验室. 6; 生物显微镜; /; 台; 1; 化验室. 7; 心电图机; 欧博方; 台; 1; 化验室. 8; 荧光定量仪; 朝云帆; 台; 1; 化验室. 9; 离心机; /; 台; 1; 化验室. 10; 恒温箱; /; 台; 1; 化验室. 11; 水浴锅; /; 个; 1; 化验室. 12; 伍德氏灯; /; 个; 1; 化验室. 13; B超超声; 祥生EC001; 台; 1; 诊疗室. 14; 心电监护仪; /; 台; 1; 手术室. 15; 手术灯; /; 个; 1; 手术室. 16; 手术床; /; 个; 1; 手术室. 17; 紫外线消毒灯; /; 个; 1; 手术室. 18; 超声洁牙机; 鱼跃; 台; 1; 手术室. 19; 骨科电钻; /; 台; 1; 手术室. 20; 高温灭菌锅; /; 个; 1; 手术室. 21; 骨科器械包; /; 个; 1; 手术室. 22; 常规器械包; /; 个; 2; 手术室. 23; 无菌纱布罐; /; 个; 1; 手术室. 24; 废水缓释消毒器; HB-90; 台; 1; 消毒池. 25; 空调机组; /; 台; 1; 商铺南侧室外顶部. 6、主要医疗用品使用情况 表2-3 主要医疗用品消耗一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 最大存储量; 用途; 药品储存方式. 1; 锐必威; 1ml; 300份; 30份; 用于预防犬猫狂犬病; 手术用药为无菌保存；消毒药品常温存放；口服药根据说明要求进行保存；针剂药现用现配。. 2; 拜有利; 15mg 50mg; 800粒; 100粒; 用于犬猫革兰阳性与阴性细菌感染引起的感染性疾病. 3; 贝安可; /; 150粒; 50粒; 用于治疗与骨关节炎相关的炎症和疼痛. 4; 疫苗; /; 500支; 100支; 宠物免疫. 5; 拜宠爽; 24片/盒; 100盒; 20盒; 体外驱虫. 6; 拜宠清; 24片/盒; 100盒; 20盒; 体外驱虫. 7; 爱沃克; 0.04kg/支; 200支; 50支; 体外驱虫. 8; 0.9%生理盐水; 100ml/瓶; /; /; 输液. 9; 5%葡萄糖注射液; 100ml/瓶; /; /; 输液. 10; 10%葡萄糖注射液; 100ml/瓶; /; /; 输液. 11; 复方氯化钠注射液; 100ml/瓶; /; /; 输液. 12; 鱼腥草注射液; /; 80盒; 20盒; 宠物治疗. 13; 乳酸林格注射液; 500ml/瓶; /; /; 宠物治疗. 14; 酚磺乙胺注射液; /; 50盒; 10盒; 宠物治疗. 15; 碘伏; 250ml/瓶; 20瓶; 10瓶; 消毒. 16; 一次性纱布块; /; 100块; 40块; 手术. 17; 2ml注射器; /; /; /; 注射. 18; 5ml注射器; /; /; /; 注射. 19; 10ml注射器; /; /; /; 注射. 20; 透气胶带; /; 250卷; 30卷; 手术. 21; 卷轴绷带; /; 250卷; 30卷; 手术. 22; 含氯消毒片①; /; 500片; 100片; 消毒; 常温 存放. 23; 消石灰; /; 20kg; 20kg; 消毒. 24; 小宠祛味消毒液; 500ml/瓶; 5瓶; 1瓶; 消毒. 注：①含氯消毒片：即次氯酸消毒片，主要成分为次氯酸，溶解于水中即可生成次氯酸消毒液，即含有稳定次氯酸分子的水溶液，是一种新型高效消毒剂，其特点杀菌谱广、杀灭力强，环保型好、温和不刺激，广泛应用于污染物品、供水设施等方面。 7、公用工程 （1）给水 本项目包括生活用水和医疗用水，均引自市政供水管网。 （2）排水 主要包括生活污水和医疗废水。其中，医疗废水经HB-90废水缓释消毒器处理后，与生活污水排入凤锦苑小区现有化粪池，处理后经凤城三路市政污水管网进入西安市第四污水处理厂。 ①生活污水 主要包括医护人员生活污水和带宠物进院诊治的顾客产生的生活污水，医院不设宠物寄养，无员工食堂、宿舍。根据陕西省《行业用水定额》（DB 61/T 943—2020）并结合同类医院运行实际情况，医护人员用水定额为150L/人·班，顾客用水定额为15L/ d·人。医院共医护人员6人，年工作时间330天，每天预计接待顾客10人次，经计算，医护人员和顾客生活用水1.05m3/d，346.6m3/a。污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为0.84m3/d，277.2m3/a。该部分废水主要污染因子为COD、氨氮等。 ②医疗废水 运营期每日接诊宠物5只，根据陕西省《行业用水定额（DB61/T943-2020）》医疗用水按12L/（病例·d），医疗用水量约为0.06m3/d（19.8m3/a），医疗废水产生量按用水量的80%计，则医疗废水产生量约为0.048m3/d（15.84m3/a）。这些医疗废水主要产生于门诊室、手术室、化验室、处置室、病房等，主要污染物为COD、氨氮、SS、总余氯和粪大肠菌群等。 图1 运营期水平衡（单位：m3/d） 表2-4 运营期给排水一览表 类型; 用水标准; 用水量 m3/d; 用水量 m3/a; 排水量 m3/d; 排水量 m3/a. 医务人员用水; 150L/人·班; 0.900; 297.000; 0.720; 237.600. 顾客用水; 15L/ d·人; 0.150; 49.500; 0.120; 39.600. 医疗用水; 12L/（病例·d）; 0.060; 19.800; 0.048; 15.840. 合计; 1.110; 366.300; 0.888; 293.040. （3）供电 本项目用地由市政电网供给。 （4）供暖及制冷 本项目夏季制冷和冬季采暖均采用中央空调。 （5）消防 按照消防有关规定设置消防通道及灭火设施。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，实行一班工作制，年工作时间330天。医院每天营业时间为9:30-17:30，夜间不营业，医院内不设职工食宿。 9、平面布置 本项目位于凤锦苑小区2栋1单元西2号商铺2层，建筑面积171m2。整个院区呈规则矩形，东西宽8.05m，南北长14.62m。其中，手术室、化验室、免疫室、DR室、医疗废物间位于院区西部，药房、住院区、隔离病房等位于院区东部。项目区总体布置比较整齐，功能分区明确，诊疗、办公、辅助设施较为齐全。 综上所示，项目按照诊疗流程合理布置，就诊、治疗、手术、住院分区明确，平面布置合理。项目平面布置及功能区布置情况见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租用凤锦苑小区2栋1单元西2号商铺2层，经调查，目前睿娜动物诊所已建成试运营。本项目不增设科室、人员，仅在已建成的手术室内增加开展三腔类（胸腔、腹腔、颅腔）手术服务。本项目施工期已结束。 2、运营期 本项目为宠物医院经营，主要为宠物疾病预防、诊疗、治疗和手术，不留宿宠物过夜，无寄养服务。医院工作流程及产污环节见图2。 图2 工作流程及产污环节 宠物诊疗流程简述： （1）挂号、初检 顾客携带患病动物先到前台挂号并进行初检，如发现患病动物染疫或者疑似染疫，按照国家规定立即向西安市动物卫生监督管理局报告，并采取留观等控制措施，防止动物疫情扩散，不得擅自进行治疗。 （2）就诊（候诊） 挂号、初检完成后，符合治疗条件的患病动物由导诊（或顾客）带至诊室就诊，如诊室已有患病动物在诊，候诊患病动物需在候诊区排队等候。顾客向执业医师主诉患病动物的病情，执业医师对患病动物进行临床检查，告知顾客可能患有的疾病，需要做哪些化验检查，并打印化验通知单，告知顾客到前台缴费。 （3）化验 导诊（或顾客）持缴费后的化验通知单携带患病动物到化验室进行常规化验，包括血、便等常规检查、内脏检查及B超检查。化验完成后，检验报告单送到诊室。 （4）诊断 执业医师根据化验数据做出诊断结果，根据患病动物的病情，建议患者选择离开或治疗。需要治疗的患病动物，提前打印处方到前台。本项目不接受传染性动物的诊治。 （5）门诊治疗 根据处方需要门诊治疗的，导诊（或顾客）到药房取药，输液治疗完成后，返回诊室。执业医师交待顾客回家注意事项，送其离开，治疗结束。 （6）手术 导诊根据处方需要手术的，交押金，打印处方到前台，在处方上标注押金。顾客到前台缴费后，进行手术治疗。 3、产污环节分析 （1）项目手术前后均需将宠物置于诊室内，进行术前准备及观察等，此期间产生的宠物粪便作为医疗废物委托处置。 （2）产生医疗废水的环节：化验、门诊治疗、手术。 （3）产生医疗废物的环节：化验、门诊治疗、手术。 （4）产生噪声的环节：主要为宠物叫声。 （5）项目化验主要为宠物血、尿、粪便常规检验，项目所使用的检验试剂为常规的一次性检验药剂盒，使用后按医疗垃圾回收处理，医疗废水中不含重强酸、强碱、重金属、剧毒物质。 （6）根据建设单位提供的设备清单，影像室内无放射性设备，若将来需要购置放射性设备则需另行申报环评手续，不在此次评价范围内。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、依托项目概况及环保手续情况 西安市未央区睿娜动物诊所位于凤城三路凤锦苑小区2栋1单元西2号商铺2层，主要从事动物疾病预防、诊断、治疗和绝育手术（不含颅腔、胸腔和腹腔手术）等。该诊所于2022年6月取得动物诊疗许可证，目前处于试营业期。 根据《生态环境部办公厅关于宠物医院服务项目环境影响评价类别有关问题的复函》（环办环评函【2019】168号）、《西安市畜牧兽医局关于动物诊疗机构环保手续有关的通知》（市畜发【2018】57号），睿娜诊所从事诊的疗活动不包括动物颅腔、胸腔和腹腔手术，因此，不需开展环境影响评价工作。 2、依托项目实际污染物排放情况 经现场踏勘，从建设单位处了解到，睿娜动物诊所2022年6月中旬开始试运行近1个多月以来，由于人员、部分医疗设备暂未完全到位，加之疫情影响，诊所运营多处于停顿状态，因此无法对近1月来实际污染物排放情况进行定量核算。诊所污染物处置措施及排放去向见表2-6。 表2-5 依托项目污染物排放情况统计表 分类; 污染源; 污染物; 排放去向. 废水; 医疗废水; COD、SS、总余氯、粪大肠菌群; 经HB-90废水缓释消毒器消毒处理后，与生活污水一同进入凤锦小区化粪池，后排入凤城三路市政污水管网。. 生活污水; COD、氨氮、SS、总磷、总氮; 经凤锦苑小区化粪池后排入凤城三路市政污水管网，进入西安市第四污水处理厂. 固体废物; 生活垃圾; 果皮纸屑、塑料袋等; 有盖垃圾箱收集，定期交环卫部门处置. 宠物粪便; 宠物排泄物; 用猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运。对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置。. 医疗废物; 废针头、废针管、废棉签等; 医疗废物先经消毒后，再放入带盖的医疗垃圾收集桶，暂存于2楼西侧医疗废物间内，定期委托西安卫达实业发展有限公司进行处理。. 3、与项目有关的主要环境问题 经与房东沟通及走访周边商铺得知，睿娜动物诊所入驻前所租赁商铺为空置，不存在原有污染及环境问题。睿娜动物诊所试运营以来，未发生环保方面的投诉。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 本项目位于西安市未央区，据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。为了解项目所在区域的环境空气质量现状，常规污染物本次环评引用陕西省环境保护厅办公室2022年1月13日发布的《环保快报》，统计结果见表3-1。 表3-1 西安市未央区2021年1-12月环境质量状况数据统计结果表 污染物; 年评价指标; 现状浓度µg/m3; 标准值 µg/m3; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 81; 70; 115.71; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.14; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 39; 40; 97.50; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1400; 4000; 35.00; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 164; 160; 102.50; 不达标. 根据统计结果可以看出，项目所在地环境空气基本污染物监测项目中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO日均第95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度及O3日均第90百分位数浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。综上所述，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 2、声环境质量现状 根据《西安市人民政府办公厅关于印发声环境功能区划方案的通知》（市政办函【2019】107号）本项目所在地属于2类声环境功能区。 本次声环境质量监测委托西安重光明宸检测技术有限公司进行。监测时间：2022年7月15日-7月16日；监测项目：等效连续A声级；监测点位：共布设2个监测点位，分别位于项目所在凤锦苑2栋北侧楼外及凤锦苑2栋东侧楼外。监测结果见表3-2。 表3-2 环境噪声现状监测结果表 单位dB(A) 监测地点; 2022.7.15; 2022.7.16. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#凤锦苑2栋北侧楼外1m; 56; 46; 55; 45. 2#凤锦苑2栋东侧楼外1m; 58; 47; 59; 48. GB3096-2008《声环境质量标准》2类; 60; 50; 60; 50. 由监测结果可知，项目所在地及最近敏感点昼间、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 经调查，项目周边500m内无需特殊保护的自然保护区、风景名胜区，未发现文物古迹，大气环境保护目标见表3-3，声环境保护目标见表3-4。 表3-3 大气环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 功能区; 相对 方位; 与项目最近距离m. N; E. 环境空气; 凤锦苑小区; 34.322248; 108.961747; 居民住宅; 人群健康; 二类区; /; /. 凤城三号; 34.323014; 108.961560; 北; 59. 尚格公寓; 34.322660; 108.961871; 北; 68. 西安市第三人民医院; 34.321637; 108.962075; 医院; 南; 75. 天伊阁小区; 34.322589; 108.962891; 居民住宅; 东; 110. 香克林小镇; 34.322581; 108.963577; 东; 160. 北十里铺社区; 34.324804; 108.966061; 东北; 440. 雅荷四季城B区; 34.324701; 108.960932; 北; 210. 凤苑龙居; 34.323803; 108.958829; 西北; 320. 雅荷四季城; 34.325345; 108.959173; 西北; 390. 长庆兴隆园小区; 34.323263; 108.956748; 西北; 460. 6号大院; 34.321765; 108.959312; 西南; 220. 佳馨花园; 34.320790; 108.956898; 西南; 466. 西安市未央区三星小学; 34.319275; 108.959795; 学校; 西南; 360. 凤鸣华府; 34.319488; 108.961254; 居民住宅; 南; 290. 曹家庙社区; 34.321384; 108.966286; 东南; 410. 百花家园; 34.322279; 108.966243; 东; 405. 注：本项目租赁凤锦苑小区2栋1单元西2号商铺。 2、声环境 经调查，项目周边50m范围内声环境保护目标为项目所在的凤锦苑2栋居民住宅。 表3-4 声环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 功能区; 相对 方位; 与项目最近距离m. N; E. 声环境; 凤锦苑2栋; 34.322248; 108.961747; 居民住宅; 人群健康; 二类区; 紧邻; /. 注：本项目租赁凤锦苑小区2栋1单元2号商铺。 3、地下水环境 经调查，项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目租赁凤锦苑2栋1单元西2号商铺进行诊疗活动，不新增用地，不进行生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目产生的医疗废水经消毒处理后与员工生活污水一同经凤锦苑小区公用化粪池预处理后，排入凤城三路市政污水管网，最终经西安市第四污水处理厂处理。项目医疗废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，其他废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。 表3-5 运营期废水排放执行标准 污染物 执行 标准; COD; 氨氮; SS; 总磷; 总氮; 总余氯; 粪大肠菌群数. 医疗废水执行标准. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 250mg/L; /; 60 mg/L; /; /; 8 mg/L; 5000MPN/L. 其他废水执行标准. 污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准; 500 mg/L; 400 mg/L; /; /; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》B级（GB/T31962-2015）; /; 45mg/L; /; 8 mg/L; 70mg/L; /; /. 2、噪声 运营期厂界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 表3-6 运营期厂界噪声排放标准限值 项目; 标准限值（dB(A)）; 执行标准及级别. 厂界; 昼间：60; 夜间：50; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准. 3、固体废物 员工生活垃圾、宠物粪便分类收集后交环卫部门统一处置；染疫/疑似染疫宠物粪便及其他医疗废物属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部2013年36号修改单的公告内容和《医疗废物管理条例》中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目总量控制指标已纳入西安市第四污水处理厂处理总量控制指标，不单独申请总量指标。项目纳入市政污水管网COD、氨氮核算总量分别为：0.1149t/a，0.0111t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁凤锦苑小区2栋1单元西2号商铺2层进行经营，经调查，目前睿娜动物诊所已入住并试运营。本项目不新增科室、人员，仅在已建成的手术室内增设三腔类手术服务内容，本项目施工期已结束。项目施工期污染防治措施见表4-1。 表4-1 施工期措施一览表 类别; 名称; 产生工序; 主要污染因子; 措施. 废气; 扬尘; 内部装修、设施摆放; TSP; 房屋内作业，洒水降尘. 固废; 生活垃圾; 施工人员生活; 生活垃圾; 分类收集，环卫部门清运. 包装材料; 内部装修、设备摆放; 废弃材料等; 收集外售物资回收部门. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目在医疗服务中无大气污染物排放，不设锅炉房、停车场及食堂等。项目废水缓释消毒器采用投加含氯消毒片工艺，无生化处理过程，且位于建筑物内，运行无明显异味。项目运营期间大气污染物主要为留观宠物及宠物粪便产生的异味。项目运营期间接诊宠物均为猫、狗等小动物，产生的粪便极少。另外，宠物均养在宠物笼中，笼子下方为托盘，托盘中放有猫砂便于吸收粪尿，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专门的密封袋中密封保存，同时加强室内通风换气并定期喷洒小宠祛味消毒液祛除异味。因此，项目产生的废气对周围环境影响较小。 2、废水 运营期废水包括生活污水和医疗废水，污水排放总量为293.04m3/a，其中：生活污水277.2m3/a，医疗废水15.84m3/a。 （1）废水排放情况及达标分析 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.1.3要求（县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放），项目医疗废水经缓释消毒设备消毒处理后，与生活污水一同排入凤锦苑小区公用化粪池，经凤城三路市政污水管网，最终由西安市第四污水处理厂处理。 根据项目废水产生及排放达标情况见表4-2，项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-3，废水间接排放口基本情况表见表4-4。 表4-2 废水产生及排放统计一览表 污染物类别; COD; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 总余氯; 粪大肠菌群（MPN/L）. 医疗 废水① 15.84 t/a; 产生浓度（mg/L）; 250; 100; ——; ——; ——; ——; 1.6╳108MPN/L. 产生量（t/a）; 0.0040; 0.0016; ——; ——; ——; ——; 2.53╳1012MPN/a. 排放浓度（mg/L）; 250; 50; ——; ——; ——; 5; 4750. 排放量（t/a）; 0.0040; 0.0008; ——; ——; ——; 0.00008; 7.52╳107MPN/a. 生活 污水277.2t/a; 产生浓度（mg/L）; 400; 100; 40; 6; 60; ——; /. 产生量（t/a）; 0.1109; 0.0277; 0.0111; 0.0017; 0.0166; ——; /. 处理 措施; 医疗废水经缓释消毒设备消毒处理后，与生活污水一同排入凤锦苑公用化粪池，经凤城三路市政污水管网，最终由西安市第四污水处理厂处理。. 执行 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准; 250; 60; /; /; /; 8; 5000. 污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准; 500; 400; /; /; /; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准; /; /; 45; 8; 70; /; /. 综合 废水②293.04t/a; 排放浓度（mg/L）; 392; 97; 38; 6; 57; /; 256. 排放量（t/a）; 0.1149; 0.0285; 0.0111; 0.0017; 0.0166; /; 7.52╳107MPN/a. 化粪池处理效率; 15%; 40%; 0; 0; 0; /; 0. 注：①医疗废水水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关数据。②综合废水为医疗废水经消毒后与生活污水混合后医院总排口处、未进入凤锦苑2栋公用化粪池之前废水。 4-3 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染设施治理; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 医疗废水; COD、SS、总余氯、粪大肠菌群; 医疗废水经HB-90废水缓释消毒器消毒处理后，与生活污水进入凤锦苑化粪池处理，经市政管网排入西安市第四污水处理厂; 间接排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于冲击型排放; TW001; 废水缓释消毒器; 消毒处理; DW001; ☑ 是 □ 否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. TW002; 化粪池; 一级沉淀处理. 2; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 连续排放，流量不稳定，但有周期规律性; TW002; 化粪池; 一级沉淀处理. 表4-4 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; 1#总排口; 东经108.96180153; 北纬34.32227933; 0.029; 进入污水处理厂; 连续排放，流量稳定; 西安市第四污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5. 总氮; 15. 总磷; 0.5. （2）医疗废水处理措施可行性分析 医院污水处理设备采用HB-90废水缓释消毒器对项目产生的医疗废水进行消毒，废水缓释器箱体规格为30cm*30cm*30cm，设计日处理能力为0.5m3/d，项目医疗废水实际产生量为0.048m3/d，小于废水缓释消毒器设计处理能力，能够满足医疗废水达标排放需求。缓释消毒器又称管式消毒器，是采用化学反应，自动稀释延时压力加氯工艺，以含氯消毒片（固体药剂，主要成分次氯酸）为主要原料，水与药剂合理混合后所产生的消毒杀菌液，对医疗废水达到消毒灭菌的作用，保证出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的预处理标准要求。项目采用的废水缓释消毒器操作原理见图3。 图3 废水缓释消毒器操作原理 根据《排污许可证申请核发与技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A，医疗废水排入城镇污水处理厂可行技术为：一级处理/一级强化处理+消毒工艺。本项目产生的医疗废水经消毒处理后，与生活污水一起进入凤锦苑小区公用化粪池。经处理后排入凤城三路市政污水管网，最终进入西安市第四污水处理厂处理。项目医疗废水处理符合《排污许可证申请核发与技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）可行性技术要求，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准。 （3）医疗废水与生活污水同管排放的合规性分析 本项目行业类别为“五十、社会事业与服务业、123宠物医院”，与医疗机构所属的行业类别“四十九、卫生”分属于不同的行业类别。本项目动物诊疗产生的废水执行标准参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）执行。根据该标准适用范围相关要求，医疗废水与生活污水可进行混合收集。另外本项目的医疗废水在与生活污水、宠物洗浴废水混合之前先经过了消毒处理，因此，本项目医疗废水经消毒后与生活污水一同排入凤锦苑小区公用化粪池是合规可行的。 （4）依托化粪池、污水处理厂可能性分析 本项目产生的医疗废水经消毒处理后与生活污水一同进入凤锦苑小区2栋公用化粪池，经走访调查，凤锦苑小区2栋目前共计约70户，临街商铺约10户，每户平均3-5人，根据陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）中表B.1城镇居民生活特大城市140L/人·d，污水排放量取用水量80%，初步估算凤锦苑小区2栋楼居民污水排放量约为31.36m3/d，本项目污水排放量0.888m3/d，仅占项目所在建筑废水产生量的2.83%，所占比例很小。根据建设单位提供的资料，本项目所依托的凤锦苑2栋公用化粪池位于项目地北侧小区内空地，总容积约100m3，本项目废水排入所在建筑的化粪池容积可以满足，因此项目依托凤锦苑2栋公用化粪池处理可行。 西安市第四污水处理厂位于西安市未央区朱宏路店子村北，设计能力为日处理污水37.5万m3/d，服务面积45km2，主要接纳西安市旧城区，东郊京九路、太华路以西，漕运明渠以东，北三环以南，漕运明渠以西部分区域及北三环沿线区域的生产和生活污水。厂区主体工艺采用改良A2/O处理工艺，出水经消毒后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，排入漕运明渠，进入渭河。本项目位于西安市第四污水处理厂服务范围内，经预处理后项目废水水质满足该污水处理厂接管标准，且产生量小，不会对该污水处理厂产生冲击，因此，本项目废水排入西安市第四污水处理厂可行。 （4）监测计划 本项目行业类别为“五十、社会事业与服务业、123宠物医院”，与医疗机构所属的行业类别“四十九、卫生”分属于不同的行业类别。此外，本项目也不属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ1105-2020适用范围中所列的“医疗机构排污单位”，因此，本项目不适用《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ1105-2020自行监测管理要求。 本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ819-2017中表2中“废水监测指标的最低监测频次”要求，确定废水监测计划频次。 表4-5 运营期废水监测计划 类别; 排放口; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 医疗 废水; HB-90消毒 器出口; COD、SS、总余氯、粪大肠菌群; 1次/年; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准. 3、噪声 （1）本项目对外环境噪声影响 1）源强分析 本项目不寄养动物，不留宿动物过夜，医院夜间不营业。运营期噪声源主要为空调室外机的运行噪声及就诊动物叫声。根据类比调查，项目运营期间主要噪声源是空调外机：70～75dB(A)。动物均在室内，就诊动物的叫声噪声强度为50～55dB(A)，属于间歇性噪声。 表4-6 主要噪声源距厂界距离 主要声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 空调机组; 3.5; 3.0; 4.5; 12.5. 2）噪声防治措施 为进一步降低噪声污染，建设单位拟采取如下防治措施： ①选用低噪声设备，并定期维护保养，保证设备处于良好运行状态。 ②空调室外机放置于医院出入口临凤城三路一侧，通过采用隔声方式，使用屏障围住空调机组，降低空气性噪音对周围影响；采用弹性支架/底部安装减振底座，降低振动噪声对外界影响。 ②动物就诊时安排在密闭诊室内及对犬类动物施行套嘴等措施，在宠物诊疗安排专业医护人员对宠物进行安抚工作，防止动物叫声对周围环境（特别是凤锦苑2栋楼居民生活）造成影响。 3）预测模式及预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），运营期间厂界噪声及敏感点声环境预测结果见表4-7、4-8。 表4-7 运营期厂界噪声预测结果 预测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值(dB); 54; 55; 52; 43. 标准值(dB); 60; 60; 60; 60. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 表4-8 运营期敏感点声环境预测结果 预测点位; 1#凤锦苑2栋北侧楼外1m; 2#凤锦苑2栋东侧楼外1m. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值(dB); 36; /; 35; /. 背景值(dB); 56; /; 59; /. 预测值(dB); 56; /; 59; /. 标准值(dB); 60; 50; 60; 50. 达标分析; 达标; /; 达标; /. 经预测，项目运营后厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准；距离项目最近的敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （2）外环境对本项目影响 本项目位于居住、商业混杂区，经现场踏勘，医院楼下为宠物用品零售及洗浴美容店，北侧为凤城三路，西侧为大药房商铺，东侧为千里香馄饨铺，北侧68m为尚格公寓，南侧75m为西安市第三人民医院住院部。根据声环境质量监测结果，项目地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。根据平面布置图，本项目诊室、手术室均位于2层，且为独立封闭房间，因为，南侧道路交通噪声对项目影响较小。 （3）项目自行监测计划 本项目营运期的环境监测项目由建设单位委托有资质的环境监测单位开展。运营期应重点在污染物排放方面进行监控，而且是以监控各污染源的污染物排放为主，以周围环境监测为辅。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），项目营运期的噪声环境监测计划见表4-9。 表4-9 噪声监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声; 场界; 东、西、南、北场界外1m处; 1次/季度; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准. 4、固体废物 （1）源强核算 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、宠物粪便和医疗废物。 ①生活垃圾 项目劳动定员6人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，年运营330d，员工生活垃圾产生量为0.99t/a。项目就诊宠物的主人以单人单宠物计算，每日以10人计，宠物主人生活垃圾产生量按0.15kg/（人·d），年运营330d，则生活垃圾产生量为0.495t/a。项目生活垃圾总产生量为1.485t/a，采取垃圾桶收集，每日交由环卫部门清运处理。 ②宠物粪便 项目每日接诊宠物5只，年运行330天，宠物粪便的量按0.2kg/只计算，则产生量为0.33t/a，项目对宠物粪便采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运。对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置。 ③医疗废物 项目医疗废物主要包括以下几类：a、感染性废物（841-001-01）：如生病宠物粪便（含短期留观过程中产生的粪便）、废针管、样本管、废用试剂、手术刀、缝合针、纱布、棉球、卫生纸、废输液器及治疗区其他污染物等。b、病理性废物（841-003-01）：手术及其他诊疗过程中产生的废气的动物组织、器官、病死动物尸体等。c、损伤性废物（841-002-01）：主要是用过的废弃针头等。d、药物性废物（841-005-01）：主要为少量的过期、变质而被废弃的药品。废物产生量按每日病例0.1kg/例次，产生量为0.5kg/d，年产量约为0.165t/a。 医疗垃圾收集桶分布于手术室内和化验室内，方便宠物手术治疗、化验后产生的医疗垃圾的收集和清运。医疗废物先经消毒后，放入带盖的医疗垃圾收集桶，在位于2楼西侧的医疗废物间（建筑面积：1.1m2）进行暂存，委托西安卫达实业发展有限公司定期进行处理。另外，项目病理性废物中的病死动物尸体，医院进行消毒处理后进行密封暂存，并向宠物主人告知有处理资质单位的联系方式，由宠物主人对病死动物进行后续无害化处置。 表4-10 运营期固体废物产生及利用处置一览表 序号; 污染物名称; 属性; 产生量(t/a); 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; 1.485; 由带盖垃圾桶分类收集，交由环卫部门定期清运。. 2; 宠物粪便; 0.33; 采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运。对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置。. 3; 医疗废物; 危险 废物HW01; 0.165; 医疗废物先经消毒后，再放入带盖的医疗垃圾收集桶，暂存于2楼西侧医疗废物间内，定期委托西安卫达实业发展有限公司进行处理。另外，项目病理性废物中的病死动物尸体，医院进行消毒处理后进行密封暂存，并向宠物主人告知有处理资质单位的联系方式，由宠物主人对病死动物进行后续无害化处置。. （2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 医疗废物的收集、贮存要求： ①在各科室产生医疗废物的地方，应设有废物收集设施，废物贮存装置应接近废物产生地。在产生废物较多的地方如诊疗室、化验室可以设置带有轮子的废物桶（箱），以便存放较多的废物，以减少废物的搬运过程。 ②废物袋和废物箱的密封：当废物袋（箱）达到一定容量（通常为3/4容积）即应密封。高密度袋可用带子将袋口扎紧，低密度袋可用自动塑料封口机，禁止使用订书机进行封口。 ③标识可以事先印在塑料污物袋上，也可以用实现打印好的纸袋、不干胶标识或系标签。 ④建设单位应当及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器贮存场所，应当有明显的警示标识和警示说明。 ⑤医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，经计算本项目医疗废物最大暂存量为0.6kg。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ⑥医疗废物暂存间实行防风、防雨、防晒设施，应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，人工材料防渗层≥2mm，防渗系数≤10-10cm/s，对防渗地面定期进行检查保养。 ⑦医疗废物暂存间内设置紫外线消毒灯、定期喷洒消毒液或者其他消毒设施。 本项目医疗废物暂存间设置在2层西侧，约1.1m2，疗废物暂存间内设置危险废物收集桶4个，并贴上危险废物标识，对医疗废物进行分类收集，危险废物暂存间远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏等措施，符合医疗废物的收集、贮存要求，对外环境影响较小。 （3）医疗废物运输过程环境影响分析 本项目医疗废物收集后交有医疗废物处理资质单位（西安卫达实业发展有限公司）回收处理，医疗废物采用密闭容器收集，收集后交医疗废物处理资质的单位拉运，运输过程中采用密闭运输工具，医疗废物运输过程中按指定路线采用陆路运输，对外环境影响较小。 （4）环境风险分析 本项目产生的医疗废物交有医疗废物处理资质的单位回收处理，项目只对医疗废物进行收集、贮存，医疗废物收集、贮存产生的环境风险主要为医疗废物泄漏产生的环境影响，医疗废物泄漏可能会对土壤、地表水等环境产生影响，本项目在2楼设置危险废物暂存间，采取“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，危险废物泄漏可及时收集处理，对外环境影响较小。 （5）医疗废物管理要求 ①设置医废专职管理人员1名，对医疗废物收集、暂存、登记、转移进行专职管理。 ②医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 ③医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ④医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ⑤禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 （6）小结 综上所述，本项目在采取上述危险废物处理措施后，能够满足医疗废物处理处置要求，对外环境影响较小。 5、土壤、地下水 本项目宠物诊疗、手术等均位于2层，不接触土壤、地下水。同时，对医院地面进行了硬化处理，从而有效保护地表结构，避免水土流失。污水处理设施及污水管道、医疗废物暂存间属于重点防渗区。按照《危险废物贮存污染控制标准》、《医院污水处理工程技术规范》等要求对消毒间及污水管道进行防渗处理，人工材料防渗层≥2mm，防渗系数≤10-10cm/s，按照《危险废物贮存污染物控制标准》要求对医疗废物暂存间的地面做防渗处理，从而避免废水污染物和医疗废物泄漏对土壤、地下水造成污染。 6、环境风险 （1）风险识别 本项目为动物医院，经分析，可能存在的风险类型有：①污水处理设施故障，医疗废物非正常排放或泄漏；②医疗废物泄漏。 （2）风险分析与防范措施 ①医疗废水非正常排放或泄漏 医疗废水发生非正常排放的情况主要为：由于管理不当，污水处理设施处理效率下降。或处理系统发生故障时，废水未经处理直接排放。但本项目医疗废水产生量极小，因此不会对西安市第四污水处理厂造成明显的冲击影响。此外，本项目污水非正常排放为污水未经预处理直接排放到市政污水管网，医疗废水中含有致病菌，这些致病菌可能会在污水管网滋生，并通过鼠、蝇、蚊等传播，对人类健康造成威胁。根据相关法律法规要求，项目应设置应急事故池/水箱，用来收集应急情况下项目产生的废水，若本项目处理设施、管道破裂发生泄漏，可先收集至事故池/水箱中，待设施修复完善后，再进污水处理设施处理。污水处理设施应设专人管理，按时巡检以防非正常排放及泄漏事故发生。 ②医疗废物泄漏 本项目医疗废物从产生、收集到最终由有资质单位运输后处置的过程中，存在的风险主要有医疗废物在院区内收集、运输过程中由于操作、管理不当而泄漏，致使医疗废物中含有的致病菌和化学品对人类健康和环境造成二次污染。因此，本次评价要求建设单位对医疗废物管理，建立医疗废物管理责任制，确定法定代表人为第一责任人。对废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人进行签名登记，对医疗废物严加管理，以防泄漏事故发生。 （3）小结 综上所述，本项目涉及的环境风险因素包括污水非正常排放及泄漏、医疗废物泄漏。在运营过程中，严格按工程设计、操作规程运行和管理，并认真落实本评价提出的各项风险防范措施，可把事故发生的几率降至最低。通过采取各项风险防范后，可降低各种事故发生的概率及对周围环境的影响，环境风险在可接受范围内。 7、环保投资 表4-11 环保投资一览表 分类; 建设内容; 数量; 投资（万元）; 备注. 废气; /; /; /; /. 废水; 化粪池; 1; /; 依托凤锦苑小区. HB-90废水缓释消毒器; 1; 2.2; 已建成. 噪声; 基础减振、屏障围挡等; 1; 0.7; 已建成. 固废; 垃圾箱/垃圾桶; 6; 0.1; 已建成. 医疗废物暂存间; 1; 1.0; 已建成. 医疗废物收集桶; 4. 合计; 4.0. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 医院 | 宠物异味 | 宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存；定期喷洒小宠祛味消毒液除臭，并加强通风换气. | / |
| 地表水环境 | 生活污水、医疗废水 | COD、氨氮、SS、总磷、总氮、粪大肠菌群数、总余氯、阴离子表面活性剂等 | 医疗废水经HB-90缓释消毒器（箱体规格30cm*30cm*30cm，设计日处理能力0.5m3/d）处理后与生活污水一同排入凤锦苑公用化粪池，处理后经凤城三路市政污水管网排入西安市第四污水处理厂。 | 医疗废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，其他废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声、宠物叫声 | 等效连续A声级 | 空调室外机配套安装减震垫等减振降噪措施，并通过定期对设备进行维护；另外，宠物就诊均在密闭室内进行，且门窗均采取隔声处理。项目运行过程中对周围敏感点产生影响较小 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | ①生活垃圾：由带盖垃圾桶分类收集，交由环卫部门定期清运； ②宠物粪便：采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运。对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置； ③医疗废物：医疗废物先经消毒后，再放入带盖的医疗垃圾收集桶，暂存于2楼西侧医疗废物间内，定期委托西安卫达实业发展有限公司进行处理。另外，项目病理性废物中的病死动物尸体，医院进行消毒处理后进行密封暂存，并向宠物主人告知有处理资质单位的联系方式，由宠物主人对病死动物进行后续无害化处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目宠物诊疗、手术等均位于2层，不接触土壤、地下水。同时，对医院地面进行了硬化处理，从而有效保护地表结构，避免水土流失。污水处理设施及污水管道、医疗废物暂存间属于重点防渗区。按照《危险废物贮存污染物控制标准》、《医院污水处理工程技术规范》等要求对医疗废物暂存间、污水管道等进行防渗处理，人工材料防渗层≥2mm，防渗系数≤10-10cm/s，从而避免废水污染物和医疗废物泄漏对土壤、地下水造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目涉及的环境风险因素包括污水非正常排放及泄漏、医疗废物泄漏。①项目应设置应急事故池/水箱，用来收集应急情况下项目产生的废水，若本项目处理设施、管道破裂发生泄漏，可先收集至事故池/水箱中，待设施修复完善后，再进污水处理设施处理。污水处理设施应设专人管理，按时巡检以防非正常排放及泄漏事故发生。②建设单位对医疗废物管理，建立医疗废物管理责任制，确定法定代表人为第一责任人。对废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人进行签名登记，对医疗废物严加管理，以防泄漏事故发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目环评批复后，应及时按照环评提出的要求进行建设，建设完成后组织竣工环保验收，按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部令第9号）要求进行验收；项目竣工环保验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果按排污许可相关管理要求进行公示公开。企业应将监测数据和报告存档，监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。 表5-1 环保设施验收清单（建议） 序号; 治理项目; 污染防治设施名称; 数量; 标准. 1; 废水; HB-90型废水缓释消毒设备（位于2楼西侧）; 1套 （箱体规格30cm*30cm*30cm，设计日处理能力0.5m3/d）; 医疗废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准；其他废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. 2; 噪声; 配套安装减震垫等减振降噪措施，并定期对室外空调机组进行维护。宠物就诊时安排在密闭诊室内及对宠物施行套嘴等措施; /; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准. 3; 固废; 生活垃圾收集装置、猫砂托盘、医疗废物垃圾桶及医疗废物暂存间，医疗废物委托西安卫达实业发展有限公司处理; 6个生活垃圾收集桶、4个危废收集桶、危废暂存间1座、医废处置协议1份; 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001）. |

# 六、结论

项目建设符合国家产业政策及地方相关规划的要求，选址符合环境功能区划的要求。项目工程设计和环评报告提出的各项污染防治及风险防范措施落实后，各污染源的主要污染物均可做到达标排放，对环境影响较小，满足评价区各环境功能的指标要求。从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 宠物异味 | 0 | 0 | 0 | 微量 | / | 微量 | +微量 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.1149t/a | / | 0.1149t/a | +0.1149t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0285t/a | / | 0.0285t/a | +0.0285t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0111t/a | / | 0.0111t/a | +0.0111t/a |
|  | 总氮（以N计） | 0 | 0 | 0 | 0.0166t/a | / | 0.0166t/a | +0.0166t/a |
|  | 总磷（以P计） | 0 | 0 | 0 | 0.0017t/a | / | 0.0017t/a | +0.0017t/a |
|  | 粪大肠菌群 | 0 | 0 | 0 | 7.52×107MPN/a |  | 7.52×107MPN/a | +7.52×107MPN/a |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.485t/a | / | 1.485t/a | +1.485t/a |
|  | 宠物粪便 | 0 | 0 | 0 | 0.33t/a | / | 0.33t/a | +0.33t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 0.165t/a | / | 0.165t/a | +0.165t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①