# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 西研医院项目建设 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 西研医院（西安）有限公司 |
| 编制日期： | 2023年12月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西研医院项目建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-610167-04-02-858914 |  |  |
| 建设单位联系人 | 许沛 | 联系方式 | 186****0434 |
| 建设地点 | 陕西省西安市未央区凤城五路一号正尚盛世家合商铺1-4层 |  |  |
| 地理坐标 | E：108度57分56.973秒，N：34度19分54.926秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 108、医院841 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 11000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.18 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4333.05 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西安市“十四五”卫生健康事业发展规划》； 审批机关：西安市人民政府； 审批文件名称及文号：《西安市人民政府关于印发“十四五”卫生健康事业发展规划的通知》（市政发〔2022〕6号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划符合性一览表 名称; 内容; 本项目情况; 符合性. 《西安市“十四五”卫生健康事业发展规划》; 四）继续支持社会力量举办医疗机构培育和发展社会办医品牌，支持社会办医机构提供多层次多样化医疗服务。鼓励社会办医机构参与医疗服务合作机制。支持高水平社会办 医机构成为医学院校教学基地，促进临床、科研、教学协同发展。鼓励社会资本举办连锁化、集团化经营的检验、影像、病理、消毒、血透等独立设置的医疗机构。将社会办医 纳入医疗服务和医疗质量管理控制及评价体系，促进社会办医医疗质量安全水平不断提高。鼓励社会办医积极参与医疗机构等级评审。; 本项目为综合医院，为社会力量举办医疗机构，提供多层次多样化医疗服务，项目致力于周边居民提供健康服务及良好的就医环境。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经查国家发改委第49号令《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修改）》，本项目属于第一类 鼓励类中的“三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”。对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目属于许可准入类，可依法平等进入。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、与“三线一单”符合性分析 一图：本项目“三线一单”查询结果见附件，西安市生态 |  |  |

| 其他符合性分析 | 环境管控单元分布图见附图5。 一表：本项目位于陕西省西安市未央区凤城五路一号正尚盛世家合商铺1-4层，根据西安市生态环境管控单元分布图，项目所在区属于重点管控单元，与“三线一单”符合性分析见表1-2。 一说明：本项目属于医疗卫生行业，不属于“两高”项目；项目使用主要能源为水、电、天然气。项目运营期将落实各项污染防治措施，保证项目废气、废水、噪声、固体废物长期稳定达标排放或妥善处置。项目建设严格按照陕西省、西安市生态环境总体准入清单总体要求、生态保护红线等各项规定；项目符合管控方案的相关要求。 表1-2 《西安市人民政府关于印发西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市环发〔2021〕22号） 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性; 面积. 西安市; 未央区; 未央区重点管控单元; 大气环境受体敏感重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。3.禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。; 1.本项目属于医疗卫生行业，不涉及钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。2.本项目不属于重污染企业。3.本项目配套建设锅炉，主要医院冬季取暖、热水房热源，采用清洁能源天然气。; 符合; 4333.05m2. 污染物排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严 格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。; 本项目污水处理站位于项目地下一层，采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术，为密闭; 符合. 设备，污染物达标排放。采用清洁能源天然气作为燃料进行供暖，燃料燃烧废气排放可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的标准要求。. 西安市; 未央区; 未央区重点管控单元; 水环境城镇生活污染重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.统筹做好城市、县城及农村污水处理设施建设，继续提升污水处理能力，完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到2025年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到95%。加强雨污管网管理与建设。...3.严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。; 1.本项目所在区域已建成西安市第四污水处理厂，对市政污水进行集中处置。...3.本项目不属于高耗水、高污染项目。建成后应严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。; 符合. 污染物排放管控; 1.到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。; 本项目所在区域已建成西安市第四污水处理厂，项目运行过程产生的污水经自建污水处理站处理后通过市政污水管网排污西安市第四污水处理厂，确保达标排放，实施雨污分流。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 3、本项目与相关政策、标准相符性分析 项目与相关政策、标准的符合性分析见表1-3。 表1-3 与相关政策、标准符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《医疗废物管理条例》（国令第380号）; 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 项目制定医疗废物全过程管理规章制度，制定医疗废物暂存场所发生泄漏应急处置方案，设置医疗废物管理专职人员。; 符合. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。; 项目运营期间对本院从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，定期进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。; 符合. 关于印发《医疗机构废弃物综合治理工作方案》的通知（国卫医发[2020]3号）; 进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。; 本项目按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单；严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；建立输液瓶贮存间、医疗废物暂存场所，规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放；将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，及时办理执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。; 符合. 医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。; 医院严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。医疗废物分类暂存在医疗废物暂存场所，委托有资质单位处置。废弃的输液瓶（袋）交由有资质单位处置。; 符合. 《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范（试行）》; 医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：（一）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。所有容器上必须有明显的文字标识，每天清洁并用化学消毒剂消毒。（二）盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；（三）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；（四）废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，由药剂科、放射科等相关科室依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；（十）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。; 项目运营期要求医疗废物分类放置于符合规定的包装物、容器内，容器上并标注明显的文字标识，每天清洁并用化学消毒剂消毒；要求盛装医疗废物前，对包装物进行检查；要求各类医疗废物分类放置；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，由药剂科、精神科等相关科室依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。; 符合. 医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; 本项目医疗废物暂存场所按要求设置：设置分类收集方法的示意图或文字说明；盛装医疗废物的包装物、容器上标注相关内容的标签。; 符合. 医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：（一）暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。其总面积：1000张床位以上的大型医院不得小于80m2，500张床位以上的医院不得小于60m2，300-500张床位的医院不得小于50m2，300张床位以下的医院不得小于40m2，基层医疗机构不得小于20m2。不设病床的医疗卫生机构应设立专门的医疗废物专用暂时贮存柜（箱）。（二）必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；（三）必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；（四）应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及儿童接触等安全措施；（五）地面和1米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。（六）库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；（七）避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；（八）库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。; 本项目共设置病床183张，医院建约40m2医疗废物暂存场所，满足规范要求。医疗废物暂存场所建于地下一层西北侧，医疗废物暂时贮存的时间不超过2天（48h），设置防雨淋装置，医疗废物暂存场所远离医疗区、住院区；医疗废物暂存场所有严密的封闭措施，设专人管理，并设置相应安全措施；地面、裙角设置防渗处理；医疗废物暂存场所外设置供水龙头，设置良好的照明设备、通风条件，设置避免阳光直射；医疗废物暂存场所内张贴相关警示标志。; 符合. 医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。; 建设单位将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。; 符合. 《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）; 对于综合医院（不带传染病房）污水处理可采用“预处理-一级强化处理-消毒”的工艺通过混凝沉淀（过滤）去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。; 本项目不设传染病房及病区，废水经一体化污水处理设备处理后进入市政管网，本项目采用格栅+调节+水解酸化+生物接触氧化+次氯酸钠消毒工艺，该工艺为深度处理工艺，在各医院广泛使用，处理效率高，技术可靠。; 符合. 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）; 医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。; 项目污水处理站采取防腐蚀、防渗漏等技术，为密闭一体化设备。; 符合. 医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求; 本项目综合废水经污水处理站处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。; 符合. 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。; 医院污水处理站位于项目地下一层，经建筑隔离，可有效减少臭气、噪音对病人及周边居民的干扰。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 城市供热结构调整。不再新建燃煤集中供热站。新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁化能源取暖。; 本项目不属于《重点行业应急减排措施制定技术指南》中规定的39个重点行业，无需进行绩效评级。 自建锅炉建成后为医院进行供暖，采用清洁化能源天然气，不涉及燃煤。; 符合. 陕西省固体废物污染环境防治条例 (2019年修正); 产生危险废物的单位应当按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物台账应当至少保存十年，企业重组、改制的，由承继企业接管保存；企业破产、倒闭的，应当将危险废物台账移交当地生态环境行政主管部门保存。; 项目按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物信息，台账保存时间满足相关要求。; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》陕政办发〔2021〕25号、 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》市政发〔2021〕 21号; 加强医疗废物处置与应急能力建设。指导督促各市（区）加快医疗废物处置设施建设，对难以稳定运行的处置设施实施升级改造或淘汰后新建，推进医疗废物集中处置设施布局优化。各县（市、区）完善医疗废物收集转运处置体系并覆盖农村地区，强化医疗废物处置全过程监管，做到源头分类、规范消毒、应收尽收，逐步实现三级以上医疗机构医疗废物管理信息化。; 本项目建1间40m2医疗废物暂存场所对医疗废物进行分类暂存，并委托有资质单位处置，要求项目做好交接登记，并保存不少于三年。未污染的输液瓶（袋）暂存于输液瓶贮存间交有资质单位处置。; 符合. 建立市域间协同合作的危险废物处置体系，加宽补齐危险废物、医疗废物处置能力短板；加快建立医疗废物协同应急处置机制，强化突发疫情、处置设施检修等期间医疗废物应急处置能力。; 符合. 提升能源结构清洁低碳水平。按照煤炭集中使用、清洁利用原则…加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。持续推进清洁取暖工程，大力推进关中地区散煤清零，新增天然气气量优先用于居民生活用气和冬季取暖散煤替代。; 本项目配套锅炉采用清洁能源天然气，主要用于医院冬季取暖用热、热水房热源。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》、《未央区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 持续扩大高污染燃料禁燃区。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，以城市建成区为重点，向周边具备条件的街道、社区延伸，逐步扩大禁燃区范围。; 本项目配套锅炉采用清洁能源天然气，不使用高污染燃料。; 符合. 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。; 项目租赁已建成商铺，施工期只涉及室内装修和设备安装，严格按照相关要求实施。; 符合. 《西安市集中供热条例》; 第七条 鼓励各类投资主体依照国家有关法律、法规的规定，投资集中供热项目的建设和运营； 第八条 鼓励采用热电联产、冷热电三联供、区域锅炉房等多种形式发展集中供热； 第十三条 在已建成和规划建设的集中供热管网覆盖范围内，不得建设高能耗、高污染的供热设施。已建成使用的，应当按照城市发展规划和有利于集中供热、节能环保的原则予以改造，并逐步并入集中供热。; 本项目建设锅炉为医院配套设施。 项目供暖锅炉采用清洁能源天然气且废气排放可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的标准要求。; ## 符合. 4、选址合理性分析 根据《综合医院建设标准》（建标110-2021），项目选址可行性分析见表1-4。 表1-4 选址可行性分析一览表 标准内容; 本项目情况; 符合性. 市政基础设施完善，交通便利。; 项目位于陕西省西安市未央区凤城五路一号正尚盛世家合商铺1-4层，位于城市建成区，市政基础设施完善，交通便利。; 符合. 环境安静，应远离污染源。; 项目东侧为太华北路，隔路为隆都实业加气站；南侧为凤城五路，隔路为正尚盛世家合南区；西、北侧为正尚盛世家合小区。经过室内功能的合理布局和设置隔声窗等措施后，可以保证医院内部环境安静。项目周边主要为住宅和道路，远离污染源。; 符合. 远离易燃、易爆品的生产和贮存区、高压线路及其设施。; 项目周边无易燃、易爆品的生产和贮存区、高压线路及其设施。; 符合. 不宜紧邻噪声源、振动源和电磁场等区域。; 项目周边为绿地、道路和小区，噪声较小，无振动源和电磁场等区域。; 符合. 同时，项目建设后服务于周边居民；附近无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内，不存在环境制约因素。在严格落实评价中提出的各项污染防治措施，加强环保设施的运行维护和管理，并落实环境风险防范措施后，项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的影响可接受。 综上所述，本项目的建设符合国家相关要求，选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为促进西安市未央区医疗卫生事业的发展，增加就业机会，提高居民收入，改善本区域老百姓的就医条件，西研医院（西安）有限公司（陕西天弘医院管理发展有限公司子公司）拟建西研医院，设置床位数183张。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生84-108、医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”中的“其他（住院床位20张以下的除外）”应编制环境影响报告表，同时本项目配套建设的天然气锅炉总容量为4吨/小时，属于分类名录中“四十一、电力、热力生产和供应业，91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中的“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，应编制环境影响报告表。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日施行）第四条“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定，因此本项目应编制环境影响报告表，本次评价不包含放射性、辐射等评价内容。 - 项目基本情况及建设内容 项目名称：西研医院项目建设 建设单位：西研医院（西安）有限公司 建设地点：陕西省西安市未央区凤城五路一号正尚盛世家合商铺1-4层 占地面积：4333.05m2 建设性质：新建 - 项目地理位置及四邻关系 本项目位于陕西省西安市未央区凤城五路一号正尚盛世家合商铺1-4层，院址中心坐标为：E108°57′56.973″、N34°19′54.926″。项目东侧为太华北路，隔路为隆都实业加气站；南侧为凤城五路，隔路为正尚盛世家合南区；西、北侧为正尚盛世家合小区。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 4、建设内容 项目占地面积4333.05m2，主要建设内容为租赁已建成的正尚盛世家合商铺1-4层及地下一层设置门诊综合楼、设备用房、锅炉房等，总建筑面积14940.78m2，项目设置床位数为183张。本项目不设食堂、宿舍，无传染科及传染病房，无太平间。具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体 工程; 门诊综合楼; 共4层，混凝土结构，总建筑面积12824.78m2。1层室内设置门诊住院大厅、急诊中心、西药房、污物间、中药房、煎药间等。2层室内设医美中心、康复中心、综合办公室、检验中心、中医科、妇产科、皮肤性病科、消化科、内分泌科等，病房24间，病房内设床位59张。3层室内设体检中心、儿科、精神心理科、泌尿科、老年病科、骨科、普通外科等，病房41间，内设床位68张。4层室内设手术中心（千级手术室、万级手术室、正负压手术室等）、办公室、会议室、会客室等，病房21间，内设床位56张。. 锅炉房; 建筑面积200m2，安装2台1050kw燃气供暖锅炉，1台700kw燃气热水锅炉。位于项目裙房屋面东北侧。. 地下工程; 地下一层建筑面积2116m2，高度约6.7m，主要设有设备用房、污水处理站、医学影像科。. 辅助工程; 煎药室; 1间，位于门诊住院综合楼1层东北角，用于中药煎药。. 泵房; 占地约150 m2，安装3台锅炉循环泵、软水系统、净水器等。. 输液瓶贮存间; 1间，位于项目地下一层西北侧，用于暂存未污染的输液瓶（袋）。. 公用 工程; 供水; 由市政给水管网供给。. 排水; 雨污分流，雨水进入市政雨水管网；锅炉排水、反冲洗废水、医疗污水经独立化粪池预处理后进入项目自建污水处理站处理后经市政管网排入西安市第四污水处理厂。. 供电; 由市政电网供给。柴油发电机仅用于停电时的应急照明。位于地下一层。. 采暖 制冷; 冬季采用锅炉供暖，夏季采用空调制冷。. 环保工程; 废气; 3台锅炉安装超低氮燃烧器，燃料燃烧废气共用1根105m高排气筒排放。污水处理站位于项目地下一层，各处理设施均为密闭箱式结构，污水处理站产生的恶臭无组织排放；煎药产生的异味通风换气后无组织排放；柴油发电机废气通过地下专用排烟井集中排放。. 废水; 锅炉排水、反冲洗废水、医疗废水及生活污水排入院内化粪池（50m3）预处理后进入污水处理站处理，污水站采用格栅+调节+水解酸化+生物接触氧化+次氯酸钠消毒工艺(消毒池满足“接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L”的工艺控制要求)，污水处理站出水通过市政污水管道排入西安市第四污水处理厂进行处理。污水处理站处理规模为110m3/d（格栅池+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池）一体化污水处理设备，位于门诊综合楼地下一层。. 噪声; 采用基础减振、隔声罩、声屏障等措施，合理布置高噪声设备位置，设置屏障隔声。. 固废; 医疗废物分类收集，按要求存放于医疗废物暂存场所（位于项目地下一层西北侧，面积约40m2，主要用于医疗废物的暂存）；化粪池及污水处理站污泥的清理、外运工作将委托交由有相应处理资质单位处理；药品、试剂等的外包装（不属于危险废物的部分）交由回收单位回收处理；生活垃圾分类分区收集，交由当地环卫部门清运；未污染的输液瓶（袋）暂存于输液瓶贮存间交由有资质单位处置；煎药药渣分类袋装后定期委托环卫部门清运。废离子交换树脂由供应商定期更换并带走处置。. 5、主要原辅材料消耗 本项目运营期主要原辅材料消耗情况见表2-2。 表2-2 项目主要原辅材料消耗情况一览表 类别; 原辅料名称; 单位; 年耗量; 最大储存量; 贮存位置; 备注. 医疗; 一次性空针; 套; 7500; 1000; 库房; /. 一次性手套; 双; 1000; 300; /. 纱布; 包; 1000; 100; /. 双氧水（100ml/瓶）; 瓶; 250; 50; /. 碘伏（100ml/瓶）; 瓶; 1500; 100; /. 中药; t; 0.5; 0.3; 中药房; /. 针剂药品; 支; 15000; 1500; 药房; /. 口服药品; t; 0.5; 0.05; 西药房; /. 其他药品; t; 0.3; 0.3; 西药房; /. 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（液体型）（凝固法）; 盒; 8; 2; 试剂间; /. 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（液体型）（凝固法）; 盒; 8; 2; /. 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）; 盒; 8; 2; /. D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法）; 盒; 8; 2; /. 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（液体型）（凝固法）; 盒; 8; 2; /. 各类生化检测项目试剂盒; 盒; 460; 120; /. 消毒; 次氯酸钠; t; 2; 0.25; 污水处理站药剂间; /. 75%酒精; t; 0.5; 0.09; 库房; 外购，重量约0.4kg/瓶. 能源; 电; kW·a; 170000; /; /; /. 水; m3/a; 30000; /; /; /. 天然气; 万m3/a; 157; /; /; /. 柴油; t; 0.8; 0.06; 储油间; 外购. 锅炉; 工业盐; t; 4.1; /; /; 外购. 主要原辅材料理化性质： 次氯酸钠∶化学式NaClO，别名漂白水，沸点111℃，密度1.25g/m³，浅黄色液体（因极易分解的特性，日常生活中以液体形式存在，固体形式只存在于理论之中，实验室中可获得少量固体），次氯酸钠主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域，水处理中用作净水剂、杀菌剂、消毒剂。 6、主要医疗设施 本项目运营期主要医疗设施见表2-3。 表2-3 项目主要医疗设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 所属科室. 1; 磁共振; 1.5T; 1台; 医学影像科. 2; CT; 128排; 1台. 3; CT; 64排; 1套. 4; DR; /; 1套. 5; 移动DR; /; 1套. 6; 数字胃肠机; /; 1套. 7; 乳腺机; /; 1台. 8; 医用专业显示器; /; 10台. 9; 干式激光成像仪; /; 3台. 10; 胶片扫描仪; PACS; 1台. 11; 移动空气消毒机; /; 5台. 12; 大孔径定位CT; /; 1台; 放疗科. 13; 医用直线加速器; /; 1台. 14; 后装机; /; 1台. 15; 三维（含二维）剂量验证系统; /; 1台. 16; 绝对剂量仪; /; 1台. 17; 晨检仪; /; 1台. 18; 铅屏风; /; 2台. 19; 移动空气消毒机; /; 2台. 20; SPECT-CT; /; 1台; 核医学科. 21; 移动空气消毒机; /; 2台. 22; 医用专业显示器; /; 2台. 23; 彩色超声多普勒诊断仪; /; 5台; 超声科. 24; 图文报告系统; /; 3台. 25; 空气消毒机; /; 3台. 26; 动态心电图记录仪; /; 1台; 功能检查科. 27; 动态血压记录仪; /; 1台. 28; 心电图机; /; 2台. 29; 运动心功能测试系统; /; 1台. 30; 脑电图机; /; 1台. 31; 经颅超声多普勒血流监测仪; /; 1台. 32; 肺功能仪; /; 1台. 33; 食道调搏刺激仪（心脏刺激仪）; /; 1台. 34; 多功能肌电图诱发电位仪; /; 1台. 35; 肌电图记录仪; /; 1台. 36; 空气消毒机; /; 4台. 37; 全自动生化分析仪; /; 1台; 医学检验科. 38; 化学发光免疫分析仪; /; 2台. 39; 全自动血液流水线; /; 1台. 40; 特定蛋白分析仪; /; 1台. 41; 糖化血红蛋白分析仪; /; 1台. 42; 血凝分析仪; /; 1台. 43; 血沉分析仪; /; 1台. 44; 血流变分析仪; /; 1台. 45; 全自动血气分析仪; /; 1台. 46; 全自动尿液流水线; /; 1台. 47; 全自动粪便分析仪; /; 1台. 48; 阴道微生态分析仪; /; 1台. 49; 荧光定量PCR仪; /; 2台. 50; 全自动核酸提取仪; /; 1台. 51; 酶标仪; /; 1台. 52; 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统; /; 1台. 53; 全自动细菌鉴定及药敏分析仪; /; 1台. 54; 全自动真菌细菌动态检测仪; /; 1台. 55; 真空采血管备管机; /; 2台. 56; 立式压力蒸汽灭菌器; /; 2台. 57; 移动空气消毒机; /; 2台. 58; 石蜡切片机; /; 1台; 病理科. 59; 冰冻切片机; /; 1台. 60; 全自动组织脱水机; /; 1台. 61; 组织包埋机; /; 1台. 62; 病理组织漂烘仪; /; 1台. 63; 染色封片系统; /; 1台. 64; 大体标本成像系统; /; 2台. 65; 数字切片扫描系统; /; 1台. 66; 血型分析仪; /; 1台; 输血科. 67; 冰冻血浆解冻仪; /; 1台. 68; 热合机; /; 1台. 69; 免疫血液离心机; /; 1台. 70; 医用冰箱; 2-8℃; 10台; 药剂科. 71; 冷链监控系统; /; 1台. 72; 生物安全柜; /; 8台. 73; 水平洁净层流台; /; 6台. 74; DSA; /; 1台; 麻醉手术部. 75; 手术无影灯; /; 13个. 76; 吊塔; /; 26个. 77; 吊塔（电动）; /; 2个. 78; 显示器吊臂; /; 5个. 79; 电动液压手术台; /; 4台. 80; 复合手术室专用手术床; /; 1台. 81; 麻醉机; /; 3台. 82; 手术显微镜; /; 1台. 83; 高端手术显微镜（眼科、神外）; /; 2台. 84; 连续血流动力学监护仪; /; 1台. 85; 心电监护仪（模块式）; /; 5台. 86; 心电监护仪; /; 5台. 87; 麻醉深度监测仪; /; 2台. 88; 肌松检测仪; /; 1台. 89; 高频电刀; /; 5套. 90; 电外科手术系统; /; 2套. 91; 电动骨动力系统（骨钻）; /; 1套. 92; 外科动力系统（骨神耳整形）; /; 1套. 93; 超声刀; /; 2套. 94; 彩色超声多普勒诊断仪; /; 1台. 95; 便携纤维支气管镜; /; 1台. 96; 可视喉镜; /; 1台. 97; 电动气压止血带; /; 5台. 98; 输血输液加温器; /; 3台. 99; 输血输液加压器; /; 4台. 100; 液体加温仪; /; 4台. 101; 输液泵; /; 8台. 102; 注射泵（麻醉靶控泵）; /; 8台. 103; 注射泵; /; 5台. 104; 神经刺激仪; /; 1台. 105; 呼吸机; /; 5台. 106; 血气分析仪; /; 1台. 107; 体外除颤仪; /; 2台. 108; 全高清腹腔镜系统; /; 3台; 麻醉手术部（腔镜）. 109; 腹腔镜镜子; /; 4台. 110; 气腹机系统; /; 2台. 111; 腹腔镜光学视管; /; 4台. 112; 手术无影灯; /; 5台; 日间手术部. 113; 显示器吊臂; /; 4台. 114; 吊塔; /; 10台. 115; 电动液压手术台; /; 3台. 116; 医用专业显示器; /; 3台. 117; 手术显微镜; /; 1台. 118; 血气分析仪; /; 1台. 119; 呼吸机（无创）; /; 2台. 120; 麻醉机; /; 2台. 121; 高频电刀; /; 2台. 122; 心电监护仪（模块式）; /; 3台. 123; 麻醉深度监测仪; /; 1台. 124; 电动吸引器; /; 4台. 125; 电动气压止血带; /; 4台. 126; 输血输液加压器; /; 4台. 127; 输血输液加湿器; /; 2台. 128; 小型快速蒸汽灭菌器; /; 1台. 129; 肢体压迫系统; /; 3台. 130; 体外除颤仪; /; 2台. 131; 移动空气消毒机; /; 3台. 132; DSA; /; 1台; 介入手术部. 133; 吊塔; /; 1台. 134; 手术无影灯; /; 1台. 135; 医用专业显示器; /; 1台. 136; 主动脉内球囊反搏泵; /; 1台. 137; 心脏电生理刺激仪; /; 1台. 138; 体外心脏起搏器; /; 1台. 139; 体外除颤仪; /; 1台. 140; 心电监护仪（模块式）; /; 1台. 141; 输液泵; /; 4台. 142; 注射泵; /; 4台. 143; 可视喉镜; /; 1台. 144; 呼吸机（无创）; /; 1台. 145; 移动空气消毒机; /; 2台. 146; 吊塔; /; 1台; 急诊科（手术）. 147; 手术无影灯; /; 1台. 148; 麻醉机; /; 1台. 149; 手术床; /; 1台. 150; 心电监护仪（模块式）; /; 1台. 151; 体外除颤仪; /; 1台. 152; 高频电刀; /; 1台. 153; 输液泵; /; 1台. 154; 注射泵; /; 2台. 155; 移动空气消毒机; /; 1台. 156; 桥式吊塔; /; 3台; 急诊科. 157; 移动无影灯; /; 2台. 158; 急救转运床; /; 5台. 159; 电动监护床; /; 3台. 160; 心电监护仪（一体式）; /; 5台. 161; 心电监护仪（床旁终端）; /; 6台. 162; 无创血流动力学监护仪; /; 1台. 163; 注射泵; /; 5台. 164; 输液泵; /; 5台. 165; 肠内营养泵; /; 3台. 166; 可视喉镜; /; 2台. 167; 便携纤维支气管镜; /; 1台. 168; 高流量氧疗; /; 2台. 169; 呼吸机（无创）; /; 1台. 170; 呼吸机（高端）; /; 1台. 171; 呼吸机（中端）; /; 1台. 172; 呼吸机（转运）; /; 1台. 173; 血气分析仪; /; 2台. 174; 连续性血液净化机; /; 1台. 175; 心肺复苏机; /; 1台. 176; 洗胃机; /; 1台. 177; 心电图机; /; 2台. 178; 体外除颤仪; /; 2台. 179; 心脏标志物检测仪; /; 1台. 180; 循环压力治疗系统; /; 1台. 181; 振动排痰仪; /; 1台. 182; 气囊压监测表; /; 1台. 183; 防压疮充气床垫; /; 3台. 184; 电动吸引器; /; 2台. 185; 床单位消毒机; /; 1台. 186; 移动空气消毒机; /; 2台. 187; 吊塔; /; 1台; 内镜中心. 188; 内窥镜专用吊塔（国产）; /; 5台. 189; 消化内镜系统主机（进口）; /; 1台. 190; 电子胃镜（进口）; /; 2台. 191; 电子肠镜（进口）; /; 1台. 192; 十二指肠镜（进口）; /; 1台. 193; 二氧化碳送气装置（进口）; /; 1台. 194; 内镜送水装置（进口）; /; 1台. 195; 小肠镜系统（进口）; /; 1台. 196; 电子支气管镜; /; 1台. 197; 泌尿膀胱镜摄像系统主机（进口）; /; 1台. 198; 电子膀胱镜; /; 2台. 199; 输尿管硬镜（进口）; /; 1台. 200; 膀胱硬镜; /; 1台. 201; 内镜图文工作站（国产）; /; 2台. 202; 全自动洗消机（进口）; /; 1台. 203; 内镜清洗站（国产五槽）; /; 1台. 204; 内镜储镜柜（国产）; /; 2台. 205; 内镜转运车（国产）; /; 1台. 206; 心电监护仪; /; 2台. 207; 内镜治疗转运床; /; 4台. 208; 体外除颤仪; /; 1台; 心血管内科. 209; 心电图机; /; 1台. 210; 体外心脏起搏器; /; 1台. 211; 多普勒血流探测仪; /; 1台. 212; 主动脉内球囊反搏泵; /; 1台. 213; 实时血糖分析仪; /; 1台; 内分泌科. 214; 实时动态胰岛素泵; /; 1台. 215; 胰岛素泵; /; 1台. 216; 呼吸机（中端）; /; 1台; 呼吸内科. 217; 呼吸机（高端）; /; 1台. 218; 呼吸机（无创）; /; 1台. 219; 控温仪; /; 1台. 220; 振动排痰仪; /; 1台. 221; 可视喉镜; /; 1台. 222; 便携纤维支气管镜; /; 1台. 223; 神经系统电刺激仪; /; 1台; 神经内科. 224; 脑电监护仪; /; 1台. 225; 经颅超声多普勒血流分析仪; /; 1台. 226; 无创颅压监测仪; /; 1台. 227; 肌电诱发电位系统; /; 1台. 228; 控温仪; /; 1台. 229; 蠕动泵; /; 1台; 肿瘤科. 230; 肠内营养泵; /; 1台. 231; 激光治疗仪; /; 1台; 皮肤科. 232; 体外冲击波碎石机; /; 1台; 泌尿外科. 233; 尿结石红外光谱自动分析系统; /; 1台. 234; 勃起功能监测仪; /; 1台. 235; 尿动力分析仪; /; 1台. 236; 膀胱容量测定仪; /; 1台. 237; 电子输尿管镜（腔镜中心）; /; 1台. 238; 电子膀胱镜（腔镜中心）; /; 1台. 239; 膀胱电切镜（腔镜中心）; /; 1台. 240; 彩色超声多普勒诊断仪; /; 1台. 241; 蓝激光系统; /; 1台. 242; 微爆破碎石仪; /; 1台; 普外科. 243; 肛肠镜下微创手术系统; /; 1台. 244; 移动式C型臂（小C）; /; 1台; 骨科. 245; 动力刨削系统; /; 1台. 246; 低温等离子射频气化仪; /; 1台. 247; 颅钻; /; 1台; 神经外科. 248; 神经外科动力系统; /; 1台. 249; 立体定向系统; /; 1台. 250; 双极射频治疗机; /; 2台. 251; 控温仪; /; 2台. 252; 颅内压监护仪; /; 1台. 253; 肠内营养泵; /; 1台. 254; 肠内营养泵; /; 1台; 胸外科. 255; 体外心脏起搏器; /; 1台; 心外科. 256; 体外除颤仪; /; 1台. 257; 主动脉内球囊反搏泵; /; 1台. 258; 人工心肺机; /; 1台. 259; 血液回收机; /; 1台. 260; 瞬时血流检测仪; /; 1台. 261; 眼科A/B超; /; 1台; 眼科. 262; 眼电生理分析仪; /; 1台. 263; 视野计; /; 1台. 264; 眼底照相机; /; 1台. 265; 光学相干断层扫描仪; /; 1台. 266; 非接触式眼压计; /; 1台. 267; 电脑验光曲率仪; /; 1台. 268; 全自动综合验光仪; /; 1台. 269; 角膜地形图; /; 1台. 270; 超声乳化仪; /; 1台. 271; 光学生物测量仪; /; 1台. 272; 干眼检测仪; /; 2台. 273; 干眼雾化仪; /; 2台. 274; 听力计; /; 1台; 耳鼻喉科. 275; 声阻抗测试仪; /; 1台. 276; 鼻声反射测试仪; /; 1台. 277; 鼻阻力仪; /; 1台. 278; 中耳分析仪; /; 1台. 279; 可调式直达喉镜; /; 1台. 280; 耳镜; 0°; 2台. 281; 鼻窦镜; 0°; 2台. 282; 鼻窦镜系统; /; 1台. 283; 电子鼻咽喉镜系统; /; 1台. 284; 数字化曲面断层全景X光机; /; 1台; 口腔科. 285; 牙科X机; /; 1台. 286; 电子阴道镜; /; 1台; 妇科. 287; 高频电刀; /; 1台. 288; 电动流产吸引器; /; 1台. 289; 超声多普勒胎心仪; /; 1台. 290; 便携式肌力与脊柱关节活动测量仪; /; 1台; 康复医学科. 291; 动态平衡能力评估与训练系统; /; 1台. 292; 表面肌电测试仪; /; 1台. 293; 半导体激光治疗仪; /; 2台. 294; 超声波治疗仪; /; 2台. 295; 磁脉冲治疗仪; /; 1台. 296; 磁振热治疗仪; /; 1台. 297; 微波治疗仪; /; 1台. 298; 电脑骨折愈合治疗机（电磁场治疗仪）; /; 1台. 299; 电脑双低频电治疗仪; /; 1台. 300; 电脑中频治疗仪; /; 2台. 301; 经颅磁刺激仪; /; 1台. 302; 红外线治疗仪; /; 1台. 303; 低周波治疗仪; /; 1台. 304; 经皮神经电刺激仪; /; 1台. 305; 超短波治疗仪; /; 1台. 306; 经皮穴位电刺激仪; /; 1台. 307; 脑功能（障碍）治疗仪; /; 1台. 308; 床单位消毒机; /; 5台; 病房基础. 309; 空气消毒机; /; 15台. 310; 移动空气消毒机; /; 5台. 311; 输液泵; /; 40台. 312; 注射泵; /; 40台. 313; 心电监护仪（一体式）; /; 10台. 314; 电动吸引器; /; 5台. 315; 电子血压计; /; 10台. 316; 超声雾化器; /; 10台. 317; 体外除颤仪; /; 5台. 318; 病历消毒器; /; 5台. 319; 简易呼吸气囊; /; 10台. 320; 一体化污水处理设备; /; 1套; 污水处理站. 321; 污水处理站水泵; /; 2台. 322; 污水处理站风机; /; 2台. 323; 柴油发电机; 300kw; 1台; 备用. 324; 水冷冷水机组; /; 1套; 制冷. 325; 燃气热水锅炉; 1050kw; 2台; 锅炉房. 326; 燃气热水锅炉; 700kw; 1台; 锅炉房. 327; 循环水泵; /; 3台; 泵房. 注：涉及辐射的设备不在本次评价范围内。 7、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，项目共有医护人员258人，三班工作制，每班8小时，年工作365天。本项目不设食堂、宿舍。 8、水平衡 （1）用水 本项目用水由市政管网供给。用水主要为医护人员用水、门诊用水、住院病房用水、煎药用水、化验用水、锅炉用水等。 ①医护人员用水 根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），医护人员用水按120L/人▪班计，本项目医护人员共258人，三班倒，则本项目医护人员用水量为30.96m3/d，即11300.4m3/a。 ②门诊用水 根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水定额按11L/人▪次计，项目门诊日流量约为600人，则门诊日用水量为6.6m3/d，即2409m3/a。 ③住院病房用水 根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），使用公用盥洗室和淋浴室的病房床位数为166张，用水定额按170L/床▪天计，设单独卫生间的高级病房住院床位数为17张，用水定额按220L/床▪天计；则住院病房用水量为31.96m3/d，即11665.4m3/a。 ④煎药用水 本项目设煎药室，为患者提供煎药服务。根据企业提供资料，年煎药量约为0.5t。根据1g中药加10mL水的原则，煎药用水量约为0.014m3/d（5m3/a）。煎药设备清洗用水量约为0.005m3/d（1.8m3/a）。 ⑤化验用水 根据企业提供资料，本项目化验用水量约为2m3/d，即730m3/a。本项目医学检验科、口腔科等科室采用全自动血细胞流水线、全自动免疫分析仪等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验，故不涉及特殊用水。 ⑥锅炉循环用水 根据建设单位提供资料，项目锅炉总循环水量为14880m3/d，其中供热锅炉循环水量为10080m3/d。项目循环系统补水量按总循环水量的0.2%计，本项目供暖锅炉年运行120天，全天24小时运行，则循环系统补水量约20.16m3/d，2419.2m3/a；提供热水源的锅炉年运行365天，每天24小时，则循环系统补水量约9.6m3/d，3504m3/a。 ⑦锅炉反冲洗用水 循环系统补水采用软化水，项目全自动软水器采用离子交换树脂法进行水质软化处理，软水器软水制备率为95%，交换器内的离子交换树脂大约一周再生一次，项目采用全自动软水器自带的盐箱进行注水的方式配置低浓度盐水（约8%氯化钠溶液）进行冲洗，反冲洗水用量约为1.8m3/周，33.6m3/a（平均0.28m3/d）。则系统补充软水量为0.28m3/d，33.6m3/a。 ⑧锅炉定期排污补水 根据建设单位提供的资料：1台1050kw燃气热水锅炉排水量0.4m3/d，则2台燃气锅炉补水量为0.8m3/d，96m3/a；1台700kw燃气热水锅炉排水量0.15m3/d，54.75m3/a；则3台燃气锅炉补水量为0.95m3/d，151m3/a。 综上，锅炉需补充软水量为30.99m3/d，2560m3/a，软水器软水制备率为95%，则共补充新鲜水32.61m3/d，2694m3/a。 （2）排水 ①锅炉排水 项目锅炉排水排放量为0.95m3/d，151m3/a，软水系统产生的反冲洗水水量为0.28m3/d，33.6m3/a，软水制备产生的废水为1.63m3/d，134m3/a，则总废水排放量为2.86m3/d，319m3/a，依托医院自建化粪池，经污水处理站处理后排入市政污水管网。 ②医护人员、门诊废水、住院病房、化验废水、煎药设备清洗废水 废水排放系数按用水量80%计算，则总废水排放量为57.22m3/d（20885m3/a），经自建化粪池预处理之后，排入污水处理站经“生物接触氧化+消毒”工艺处理达标后经市政管网进入西安市第四污水处理厂处理。化验使用后的化验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生特殊性质废水（如酸性污水、含氰污水、含重金属污水、放射性废水等）。 本项目用、排水量估算见表2-4。 表2-4 本项目用、排水情况统计一览表 用水单元; 新鲜水; 软水; 损耗量; 废水量; 去向. m³/d; m³/d; m³/d; m³/d. 医护人员用水; 30.96; 0; 6.19; 24.77; 经化粪池+污水处理站处理经市政管网进入西安市第四污水处理厂. 门诊用水; 6.6; 0; 1.32; 5.28. 住院病房用水; 31.96; 0; 6.39; 25.57. 化验用水; 2; 0; 0.4; 1.6. 反冲洗用水; 0; 0.28; 0; 0.28. 锅炉定期排污补水; 0; 0.95; 0; 0.95. 煎药设备清洗; 0.005; 0; 0.001; 0.004. 软水制备; 32.62; 0; 30.99*; 1.63. 锅炉循环用水; 0; 29.76; 29.76; 0; 锅炉循环使用. 煎药用水; 0.014; 0; 0.014; 0; 部分进入中药，外售给病人；部分进入中药渣，用专用容器收集，环卫清运. 合计; 104.16; 30.99*; 44.08; 60.08; /. 注：30.99*为软水总用量，已包含于自来水用量中，不再重复计算。. 本项目水平衡图如图1所示。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d - 消毒 医院的被服、医疗器械等消毒措施采取定期委托外单位进行集中消毒，小型零散或应急的医用器械消毒使用内部的消毒设备消毒。项目污水处理站及化粪池污泥采用次氯酸钠消毒。 - 项目总平面布置 项目地块整体呈直角形，门诊综合楼位于地块偏北部，共有4层，1层设门诊住院大厅、急诊中心等。2层设医美中心、康复中心、病房等。3层设体检中心、病房等。4层设手术中心、病房等诊室，各楼层按照医院卫生要求，进行合理分区，防止交叉感染，布置科学、功能齐全。门诊楼由门厅直接对外开放，二层以上可利用楼梯、电梯和走廊形成交通网，竖向交通由楼梯、医用电梯和物流电梯组成；本项目医院主出入口位于东南侧。污水处理站采用一体化设备，位于门诊综合楼地下一层。医疗废物暂存场所位于门诊综合楼地下一层西北侧。锅炉房位于裙房屋面，锅炉泵房位于地下一层。项目平面布置情况见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程 - 本项目不涉及土建工程，施工期对环境的主要影响已结束，只有设备的简单安装和室内装修。具体产污环节包括：物料运输产生的扬尘、装修阶段产生的有机废气；施工人员的生活污水；施工机械设备和运输车辆噪声；装修垃圾、施工人员生活垃圾等。 - 运营期工艺流程 本项目为非生产性项目，主要为来院就医的病人提供检查、治疗、住院疗养的空间，医疗工作流程及公用设施等产污环节见图2。 图2 运营期工艺流程及产污环节图 就诊的患者经医生初步诊断后，进行检查或化验，后由医生诊断，取药出院或住院治疗，住院病人经治疗后复检出院；体检人员经体检后出院。运营期主要污染物为门诊、住院病人，医护人员等产生的废水、固废，以及污水处理设施、锅炉运行产生的废气、噪声、固废等。主要产污环节见表2-5。 表2-5 本项目用、排水情况统计一览表 项目; 污染源; 主要污染因子; 备注. 运营期; 废气; 污水处理设施; 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度等）; /. 发电机废气; 二氧化硫、氮氧化物和烟尘; /. 煎药; 异味; /. 燃料燃烧废气; 二氧化硫、氮氧化物和颗粒物; /. 废水; 门诊; 含病原体、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群; 进入化粪池+污水处理站. 病房. 锅炉定期排水; SS、溶解性总固体. 反冲洗水; SS、溶解性总固体. 办公区; COD、BOD5、SS、氨氮. 固体 废物; 药房; 医疗废物; 危险废物HW01. 门诊. 病房. 办公室、病房、门诊、检验; 废包装材料、生活垃圾、中药药渣; 一般固体废物. 软水制备; 废离子交换树脂; 一般固体废物. 污水处理站; 污泥; 危险废物HW01. 噪声; 空调机、污水处理设施设备等; 噪声; 水泵、风机等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于西安市未央区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2022年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中未央区统计数据，如下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 77; 70; 110%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 42; 35; 120%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 8; 60; 13%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 39; 40; 97.5%; 达标. CO; 24h平均第95百分位浓度; μg/m3; 1600; 4000; 40%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; μg/m3; 166; 160; 103%; 超标. 根据以上监测结果可知，未央区SO2的年平均质量浓度值、NO2的年平均质量浓度值、CO的24小时平均第95百分位浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；PM10、PM2.5的年平均质量浓度值、O3的日最大8小时平均第90百分位浓度值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求。 2、声环境质量现状 建设单位委托西安云开环境科技有限公司于2023年11月24日对项目噪声敏感点的声环境质量现状进行了监测，监测时项目正常运营，监测结果见表3-2。 表3-2 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2023年11月24日; N1#正尚-盛世家合2栋1层; 51; 43; 60; 50. N2#正尚-盛世家合2栋3层; 49; 41; 60; 50. N3#正尚-盛世家合2栋5层; 50; 43; 60; 50. N4#正尚-盛世家合2栋9层; 51; 42; 60; 50. N5#正尚-盛世家合2栋20层; 50; 42; 60; 50. N6#正尚-盛世家合2栋顶层; 52; 43; 60; 50. 由监测结果可知，项目噪声敏感点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3、地下水、土壤环境质量现状 本项目建设性质为新建，租赁已建成的正尚盛世家合商铺，商铺地面已全部硬化；污水处理站位于地下一层，各处理设施均为密闭箱式结构；医疗废物暂存场所位于地下一层西北侧，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，本项目不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目工程特点及周围环境特征，确定本次评价的环境保护目标详见表3-3。环境保护目标分布情况见附图3。 表3-3 项目周边主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X（°）; Y（°）. 正尚盛世家合小区; 108.96521; 34.33202; 居民; 1800人; 环境空气二类区; 紧邻; /. 正尚盛世家合南区; 108.96485; 34.32980; 居民; 2000人; 南; 74. 孙家湾社区; 108.96423; 34.33257; 居民; 1200人; 西; 60. 太华路小区; 108.96530; 34.33422; 居民; 900人; 北; 140. 西安济民医院; 108.96608; 34.33516; 医护; 1500人; 北; 275. 西安市第十一中学家属院; 108.96425; 34.33623; 居民; 800人; 北; 350. 高山流水幸福快车东区; 108.96192; 34.33498; 居民; 4500人; 西北; 295. 紫薇希望城东区; 108.96200; 34.33259; 居民; 1050人; 西; 176. 百花园; 108.96294; 34.32698; 居民; 1100人; 南; 423. 百花明子幼稚园; 108.96408; 34.32715; 师生; 450人; 西南; 499. 中登阳光十里社区; 108.96142; 34.32697; 居民; 700人; 东南; 450. 三家庄社区; 108.96728; 34.33502; 居民; 600人; 东北; 174. 龙钢禹华园; 108.96866; 34.33552; 居民; 3000人; 东北; 326. 兴盛园; 108.95827; 34.32987; 居民; 4500人; 西南; 467. 正尚盛世家合小区; 108.96521; 34.33202; 居民; 1800人; 声环境2类区; 紧邻; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准： 本项目施工期扬尘应符合陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准限值；运营期污水处理站恶臭气体排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放限值。燃料燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准以及西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）相关限值。 具体指标见下表。 表3-4 废气排放标准及限值 废气; 执行标准; 污染物; 排放限值. 施工期; 基础、主体结构及装饰工程; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 颗粒物; 0.7mg/m3. 污水处理站 周围恶臭气体; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 硫化氢; 0.03mg/m3. 氨; 1.0mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. 燃料燃烧废气; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 颗粒物; 10mg/m3. SO2; 20mg/m3. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; NOx; 30mg/m3. 烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定：4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱。燃气锅炉烟囱不低于8m。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。. 2、废水排放标准： 本项目医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放限值要求，缺项指标排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表3-5 项目废水排放标准 执行标准; 污染物; 最高允许排放负荷; 标准限值. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; pH值; /; 6~9（无量纲）. COD; 60[g/（床位▪d）]; 250mg/L. BOD5; 20[g/（床位▪d）]; 100mg/L. SS; 20[g/（床位▪d）]; 60mg/L. 粪大肠菌群; /; 5000MPN/L. 总余氯; 2-8mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级; 氨氮; 45mg/L. 总氮; 70mg/L. 总磷; 400mg/L. 注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。 3、噪声排放标准： 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期厂界西、北噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，东、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 标准名称; 阶段; 位置; 标准限值. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 施工期; 施工场界; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 运营期; 西、北厂界; 60; 50. 东、南厂界; 70; 55. # 4、固体废物控制指标： 运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定；污水处理站/化粪池污泥清掏前应进行监测参照《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）相关要求。 表3-7 医疗机构污泥控制标准 标准名称; 医疗机构类别; 污染物; 控制标准. 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）; 综合医疗机构和其他医疗机构; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; ≤100. 蛔虫卵死亡率/%; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 根据陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知（陕政办发（2021）25号），“十四五”污染物控制指标为：NOx、VOCs、COD和氨氮。 医疗废水经污水处理设施处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准后，排入市政污水管网，最终排入西安市第四污水处理厂。因此，不再给出水污染物总量控制建议指标。 表3-8 总量建议指标表 单位：t/a 类别; 项目; 排放量; 建议指标. 大气污染物; NOx; 0.261; 0.261. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期不涉及土建工程，施工期较短，从工程影响分析结果看，本项目施工扬尘、施工废水、施工噪声以及固体废物等均对外环境有一定影响。 1、施工期废气 道路扬尘：运输过程中沿途洒落于道路的物料以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘，对环境产生一定影响。 装修废气：主要为挥发性有机废气等，来自房屋装修阶段，属无组织排放。 施工期严格遵守《陕西省大气污染防治条例》严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》进行施工，项目施工期环境污染防治工作主要集中在道路扬尘、室内装修废气的防治。 施工建设期间，施工中对施工机械设备施工车辆应进行妥善管理及时检修，加强施工机械和施工车辆的保养。装修阶段选用低挥发性有机化合物含量的涂料、胶粘剂等原辅材料，强化挥发性有机物无组织排放管控。由于装修阶段的废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修刷漆期间，应加强室内的通风换气，采用环保型涂料。 2、施工期废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水，主要污染因子为COD、SS等。依托于项目周边区域公共卫生间。 3、施工期噪声 施工期噪声源主要在房屋装修等阶段产生装修噪声。 合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工，并且严禁在夜间进行高噪声施工作业；降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转噪声；加强施工现场管理，保证现场设备安装质量，确保施工设备正常运行。 4、施工期固体废物 施工期间产生的固体废弃物包括废弃的各种建筑装修材料和施工人员生活垃圾等。 建筑装修垃圾采取有计划地堆放，分类处置、综合回收利用后，剩余垃圾及时清运至市政指定地点处置，对环境影响较小。生活垃圾分类分区集中统一收集，定期由施工单位交由环卫部门统一处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气计算 项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、煎药异味、备用柴油发电机产生的废气、燃料燃烧废气。 表4-1 大气污染物产生及排放情况一览表 产排污环节; 污染物项目; 污染物产生情况; 排放形式; 主要污染治理措施; 污染物排放情况. 产生浓度（mg/m³）; 产生量（t/a）; 治理措施; 处理能力（m³/h）; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 污水处理设备; 氨; /; 0.0069; 无组织; 位于地下一层，密闭箱式结构; /; /; /; 是; /; /; 0.0069. 硫化氢; /; 2.7×10-4; 2.7×10-4. 锅炉燃料燃烧; SO2; /; 0.063; /; 3500; /; /; 是; 6.25; 0.022; 0.063. NOX; /; 0.261; 超低氮燃烧; 26; 0.091; 0.261. 颗粒物; /; 0.163; /; 16; 0.057; 0.163. （1）污水处理站恶臭 污水处理设施的恶臭主要成分为NH3、H2S、臭气浓度等，项目采取的“生物接触氧化+消毒”工艺，污水处理站为一体式污水处理设备，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目运行过程中BOD5削减量约2.23t/a，计算出恶臭气体产生量：NH3为0.0069t/a，H2S为2.7×10-4t/a。 污水处理站建设按照《医院污水处理技术指南》的要求，位于项目地下一层，各处理设施均为密闭箱式结构，进行防腐蚀、防渗漏处理，定期喷洒除臭剂除臭，故产生的恶臭气体较少，对周围环境产生影响较小。 - 煎药异味 中药煎药主要采用加水煎煮浓缩，不涉及化学药品，煎煮浓缩过程中有中药异味产生，煎药异味排放朝向尽量避开人群密集点，通过排风扇加强通风排出房间。项目所用中药由天然植物制成，使用量较小，无毒无害，且空气流动性较大，稀释扩散能力强，产生的异味对周围的环境空气影响较小。 （3）备用柴油发电机产生的废气 本项目门诊综合楼地下一层设置1台柴油发电机(300kW)。主要是用于停电备用，使用时会排放少量含烟尘、SO2、NOX等废气，经发电机自带的过滤网消烟装置处理后排放，不朝向临近建筑和公共活动场所。由于项目采用市政电网供电，电源较稳定，备用发电机的启动次数不多，燃烧废气的排放浓度、排放量及排放速率均较小，对周围大气环境影响较小。 （4）燃料燃烧废气 项目燃料燃烧废气中的工业废气量、SO2根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中“4430工业锅炉（热力供应行业）产污系数法-燃气工业锅炉”进行核算，颗粒物参照“4411火力发电行业废气污染物系数表”进行核算，NOX源强核算采用类比法。根据建设单位提供资料，每台锅炉满负荷运行时耗气量为135m3/h，则年使用天然气最大量约156.72万m3/a。 A、工业废气量 参照《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》，天然气锅炉工业废气量产污系数取107753m3/万m3-天然气。因此，锅炉工业废气量为3663m3/h。 B、颗粒物 式中：Ej—核算时段内第j中污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，万m3； βj—产污系数，kg/万m3。参照《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》，天然气燃料燃烧废气中颗粒物产污系数为103.90mg/m3-天然气（即1.039kg/万m3）； η—污染物脱除效率，%；取0。 因此，锅炉燃料燃烧废气颗粒物产生量为0.163t/a。 C、NOx 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；根据设备厂家提供的锅炉参数考虑，锅炉炉膛出口NOx浓度取30mg/m3； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOx—脱硝效率，%；取0。 因此，锅炉燃料燃烧废气NOx产生及排放量为0.261t/a。 D、SO2 式中：Eso2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3，取20mg/m3； ηs—脱硫效率，%；取0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），表B.3燃料中硫转化率的一般取值，燃气炉取1.00。 因此，锅炉燃料燃烧废气SO2产生及排放量为0.063t/a。 - 综上，本项目产生的废气在采取上述措施后均能达标排放，对周围环境影响较小。 2、排放口基本情况 本项目排放口设置情况见表4-3。 表4-3 排放口设置情况一览表 排放口编号; 名称; 高度/m; 内径/m; 温度/ºC; 类型; 地理坐标. X（度）; Y（度）. DA001; 燃料燃烧废气总排口; 105; 0.4; 80; 一般排放口; 108.96624; 34.33203. 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目监测要求见表4-4。 表4-4 项目废气监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 燃料燃烧废气总排口; 颗粒物、SO2; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）、西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）. NOX; 1月/次. 林格曼黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 4、达标排放分析 根据源强核算，项目污水处理站恶臭气体满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的标准限值要求；燃料燃烧废气中颗粒物、SO2、NOX均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准限值以及西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）中相关限值要求。 5、非正常工况 项目生产设施开停炉（机）等非正常情况下，大气污染物产生及排放情况见表4-5。 表4-5 非正常情况大气污染物产生及排放情况一览表 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次/次; 排放量（kg/a）; 应对措施. 锅炉低氮燃烧器故障; NOX; 26; 0.091; 1; 2; 0.182; 停产检修. 6、废气环境影响分析 运营期废气主要为污水处理站恶臭、煎药异味、备用柴油发电机产生的废气。污水处理站位于项目地下一层，各处理设施均为密闭箱式结构，定期利用除臭剂除臭，经计算氨、硫化氢浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）限值要求；煎药机在密闭状态下运行，煎药异味排放朝向尽量避开人群密集点，通过排风扇加强通风排出房间，项目所用中药由天然植物制成，无毒无害，且空气流动性较大，稀释扩散能力强，产生的异味对周围的环境空气影响较小；柴油发电机废气经发电机自带的过滤网消烟装置处理后排放，不朝向临近建筑和公共活动场所。燃料燃烧废气为颗粒物、SO2、NOX。3台锅炉燃料燃烧废气汇合至1根总排烟管道排放，各污染物排放量小。 项目所在区域属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5、O3。本项目最近敏感目标为与项目紧邻的正尚盛世家合小区，本项目主要废气产生点主要位于地下一层，废气在采取本次评价内的各项治理措施后，各污染物均可达标排放，对周边环境影响可接受。 二、废水 1、废水源强 本项目营运期间产生的废水主要为住院病人、医务人员生活污水、门诊废水、锅炉废水、反冲洗废水等，污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌。项目产生的综合废水量为60.08m3/d，设计考虑了排水的不均匀系数，污水处理站处理规模设计为110m3/d。项目污水经自建独立化粪池预处理后，进入项目配套的污水处理站处理后排入市政污水管网排入西安市第四污水处理厂处理，达标后排放。 结合项目实际，根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中“表 1医院污水水质指标参考数据平均值为参考”，确定污水站污水中主要污染物产 生浓度为：COD250mg/L、BOD5100mg/L、SS80mg/L、NH3-N30mg/L和粪大肠杆菌1.6×108个/L，锅炉废水中SS类比《陕西工业职业技术学院天然气锅炉（西区10t/h蒸汽锅炉）供暖工程环境质量现状及污染源监测报告》（PHJC-202101-ZH010）中天然气锅炉废水的监测数据：SS浓度范围为278~294mg/L。污水经“调节+水解酸化+生物接触氧化+次氯酸钠消毒”处理工艺处理后排入市政管网，项目废水污染物产排情况见表4-6。 表4-6 废水污染物产生及排放情况一览表 废水类别; 污染物种类/来源; 污染物产生情况; 主要污染治理措施; 污染物排放情况. 产生浓度(mg/L); 产生量（t/a）; 治理措施; 处理能力（m3/d）; 治理工艺; 治理效率(%); 是否为可行技术; 排放浓度(mg/L); 排放量（t/a）; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 综合废水; 废水量; /; 21929; 污水处理站; 110; 调节+水解酸化+生物接触氧化; /; 是; /; 21929; 间接排放; 西安市第四污水处理厂; 间断排放，流量不稳定. COD; 250; 5.48; 80; 50; 1.10. NH3-N; 30; 0.658; 60; 12; 0.263. BOD5; 100; 2.19; 80; 20; 0.439. SS; 280; 6.14; 70; 84; 1.84. 粪大肠菌群; 1.6×108个/L; /; /; 5000MPN/L; /. 2、废水处理设备可行性分析 （1）污水处理站工艺 医疗综合污水 格栅池 生物接触氧化法是一种介于活性污泥法和生物滤池之间的生物膜法工艺，接触氧化池内设有填料，部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面，部分则是以絮状悬浮生长于水中，因此它兼有活性污泥法和生物滤池的特点。 图3 污水处理工艺图 医院综合污水经管道收集进入医院化粪池（容积50m3），污水在进入后续处理工艺中先设置机械格栅，用以拦截污水中的大块漂浮物，格栅池的污水自流进入调节池，在调节池内设置穿孔曝气系统向污水充氧，并使污水搅动，能充分平衡水质、水量，同时降解水中的COD、BOD5 、有机质，使污水能比较均匀进入后续处理单元，调节池污水泵提进入水解酸化池。由于医疗污水中有机氮含量高，在进行生物降解时会以氨氮的形式出现，所以排入水中的氨氮的指标会升高，而氨氮也是一个污染控制指标，因此在生物接触氧化池前加水解酸化池，反硝化细菌利用提升污水中的碳源，将回流污泥带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，使进水中NO2-、NO3-还原成N2达到脱氮作用，在去除有机物的同时降解氨氮值。缺氧池的污水自流进入生物接触氧化池，好氧生物接触氧化池进行大量曝气，利用微生物降解水中的COD、BOD5、有机质，并吸除磷。生物接触氧化池污水自流进入沉淀池，沉淀池的污水自流进入消毒池，通过添加消毒剂进行消毒，消毒处理后的污水达标排放。 沉淀产生的剩余污泥提升至污泥池储存脱水后（含水率80%）压成泥饼外运处理。项目污水处理站采用次氯酸钠消毒，主要作用方式是通过它的水解作用形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性，从而使病原微生物致死。次氯酸钠消毒主要有以下特点：①是一种高效、广谱、安全的强力灭菌、杀病毒药剂；②它同水的亲和性较好，能与水任意比互溶；③操作安全，投加准确，使用方便，易于储存。另外，次氯酸钠不存在液氯、二氧化氯等药剂的安全隐患，且其消毒杀菌效果被公认和氯气相当，因此使用次氯酸钠消毒可行。 - 污水处理厂依托可行性分析 西安市第四污水处理厂隶属于西安市污水处理有限责任公司，位于西安市未央区朱宏路店子村北，厂区主体工艺采用改良A2/O处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，设计总处理量为50万m3/d。厂区总占地面积561.62亩。服务面积89km。自2008年11月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为27.47 万m3。 项目废水总量为60.08m3/d，尚有余量可接收本次项目产生的废水量。本项目产生的废水经自建污水处理站“生物接触氧化+次氯酸钠消毒”处理后，出水水质满足《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）表2和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准，符合污水处理厂进水水质要求。因此，废水排入西安市第四污水处理厂可行。 - 排放口基本情况 - 本项目废水为间接排放，废水排放口基本情况见表4-7。 - 表4-7 废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律. 经度; 纬度. 污水总排口 DW001; 108.965644°; 34.331591°; 西安市第四污水处理厂; 间断排放，排放 期 间 流 量不 稳 定 且 无规律，但不属于冲击性排放. - 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）自行监测要求，废水自行监测点位、监测指标及监测频次具体见表4-8。 表4-8 运营期废水监测一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DW001废水总排放口; pH值; 1次/12h; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 流量; 自动监测. COD、SS; 一次/周. 粪大肠菌群数; 一次/月. BOD5、氨氮; 一次/季度. 接触池出口和废水总排放口; 总余氯; 其接触时长及总余氯浓度应达到GB18466要求. |

三、噪声 1、噪声源强 本项目运营期噪声主要为机械设备污水泵、各类风机、水泵、锅炉等设备运行时产生的机械噪声，项目主要源强见表4-9、4-10。 表4-9 项目主要设备噪声产生及排放情况一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 噪声源强 /dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m（以厂房西南角为原点坐标）; 距室内边界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行 时段d/a; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声 /dB(A). X; Y; Z. 1; 污水处理站; 泵1; 80; 基础减振、墙体隔声、隔音门窗; 16.4; 3.0; -6.7; 1.9; 56; 365; 20; 30. 2; 泵2; 80; 19.1; 3.0; -6.7; 4.6; 54; 365; 20; 28. 3; 风机1; 85; 20.5; 2.9; -6.7; 6.0; 59; 365; 20; 33. 4; 风机2; 85; 21.9; 2.8; -6.7; 7.4; 58; 365; 20; 32. 5; 泵房; 循环水泵1; 80; 21.5; 64.9; -6.7; 5.5; 65; 120; 20; 39. 6; 循环水泵2; 80; 22.6; 65.7; -6.7; 6.0; 64; 120; 20; 38. 7; 循环水泵3; 80; 23.0; 66.7; -6.7; 5.8; 64; 365; 20; 38.

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 表4-10 项目主要设备噪声产生及排放情况一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 噪声源强 /dB(A); 声源控制措施; 运行 时段h/d. X; Y; Z. 1; 泵3; /; 81.5; 43.0; 52.3; 65; 基础减震、软性连接、加装隔声罩; 24. 2; 风机3; /; 82.4; 43.0; 52.3; 65; 24. 3; 水冷冷却机组; /; 83.4; 42.8; 52.3; 65; 24. 4; 水冷冷却机组; /; 84.4; 42.8; 52.3; 65; 24. 5; 空调机组; /; 85.7; 42.8; 52.3; 65; 24. 6; 锅炉1; /; 89.7; 44.2; 52.3; 80; 基础减震、软性连接、墙体隔声; 24. 7; 锅炉2; /; 88.3; 43.2; 52.3; 80; 24. 8; 锅炉3; /; 86.7; 44.2; 52.3; 80; 24. - 2、厂界达标情况分析 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价采取导则上推荐模式进行预测。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B可得公式： 室内声源： - 如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则： Lp(r)=Lw−20lgr−8 - 式中： - Lp(r)——预测点处声压级，dB； - Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； - r——预测点距声源的距离。 （2）首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： - 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(l-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 （3）然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （4）在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TL +6) 式中: Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB; Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB; TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （5）然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 室外声源: 计算某个声源在预测点的声压级： L(r)=L(r0)-A 式中： L(r)——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L(r0)——参考位置r0处的声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； ro——参考位置距声源的距离，m； A——各种因素引起的衰减量。 （6）然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 根据建设单位提供资料，项目昼夜间均运行。采用上述噪声预测模式，对厂界处昼间噪声值进行预测分析。根据环安噪声预测软件Noise System3.0中点声源预测模式，计算出本项目设备噪声对厂界处的噪声贡献值，项目厂界噪声预测结果见表4-11。 表4-11 噪声预测结果 单位：dB(A) 点位; 贡献值; 标准限值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 53; 53; 70; 55; 达标. 南厂界; 55; 55; 70; 55; 达标. 西厂界; 44; 44; 60; 50; 达标. 北厂界; 46; 46; 60; 50; 达标. - 从上表中可以看出，本项目运营期产噪设备采取基础减振、柔性连接、建筑隔声等措施后，经预测厂界处贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。 - 3、外环境对本项目的影响 本项目本身为敏感目标，周边无大型工业企业等高噪声污染源，外部声环境对本项目的影响主要来自厂界四周交通噪声及社会噪声的影响。项目门诊综合楼安装隔声玻璃窗，隔声窗隔声量约15~20dB（A），能有效减少交通噪声对住院病人的影响。 综上，本项目噪声治理措施可行，对周围声环境影响可接受。 4、监测要求 监测参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行，污染源监测计划见下表： 表4-12 项目噪声自行监测计划一览表 污染源名称; 监测 指标; 监测点位; 监测点数; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; Leq（A）; 厂界外1m; 4个; 1次/季度（昼夜各一次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类. 正尚-盛世家合1栋、正尚-盛世家合2栋; 2个; 1次/季度（昼夜各一次）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 四、固体废物 1、固体废物产生及处置情况 项目运营期产生的固体废物主要为间接废包装材料、未污染的输液瓶（袋）、煎药药渣、医疗废物、污水处理站/化粪池污泥和生活垃圾、废离子交换树脂等。项目固体废物具体产生情况及处置方式见表4-13。 表4-13 项目主要固体废物一览表 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 物理性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式、处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 间接废包装材料; 检验、治疗、复检、住院; 一般工业固废; 831-001-07; 固态; /; 0.5; 集中收集后暂存于一般固废暂存间定期外售; 0.5. 未污染的输液瓶（袋）; 治疗、住院; 831-001-99; 固态; /; 1.0; 暂存于输液瓶贮存间，交有资质单位进行处置; 1.0. 煎药药渣; 治疗; 831-001-45; 固态; /; 0.18; 分类袋装后，定期委托环卫部门清运; 0.18. 废离子交换树脂; 软水制备; 900-999-99; 固态; /; 0.8t/3a; 专人更换后清运; 0.8t/3a. 生活垃圾; 员工 生活; /; 固态; /; 171.6; 由带盖垃圾桶分类收集后，定期委托环卫部门清运; 171.6. 医疗废物; 检验、治疗、复检、住院; 危险废物; HW01 831-001-01831-002-01831-004-01831-005-01; 固态; In In T/C/I/R In; 48.3; 分类收集包装，暂存于医废暂存间，定期交有资质单位处置; 48.3. 污水处理站/化粪池污泥; 废水处理; HW01 831-001-01; 固态; In; 8.6; 清理、外运工作交由有资质单位处置; 8.6. 2、环境管理要求 （1）医疗废物管理要求 项目医疗废物（门诊、病房、手术室会产生感染性、损伤性、病理性、化学性、药物性等医疗废物）产生量约48.3t/a，根据《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范（试行）》及《医疗废物污染防治技术政策》规定，“暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。其总面积300张床位以下的医院不得小于40m2”，本项目医疗废物分类收集，按要求存放于医疗废物暂存场所（约40m2）定期交由有资质单位处理，医疗废物暂存场所位于地下一层西北侧。 按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关管理规范，严格落实相应污染防治措施。 医疗废物暂存场所派专人管理，分类收集、分类管理，医疗垃圾的容器的均贴有标识。按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《危险废物贮存污染控制标准》等要求，做好以下管理工作。本项目医疗废物每日集中收集至专用储存点暂时贮存，常温下贮存期不得超过一天；于5摄氏度以下冷藏的，不得超过7天。暂存点基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料(渗透系数≤10-10cm/s)。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物，有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷，易于清洁和消毒，避免阳光直射。设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识，暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近，同时感染性废物和锐利废物的贮存应、满足要求：①保证包装内容物不暴露于空气和受潮；②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；④贮存地不得对公众开放。 项目医疗废物处置的具体要求如下: ①单独使用或带针头使用的一次性注射器应放在盛放锐器的锐器盒中，盛放锐器的一次性容器必须是不易刺破的，而且容量不能超过容器的四分之三。 ②分类收集医疗垃圾的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求。 ③不应随地放置或丢弃医疗垃圾，应该按照《医疗废物管理条例》的要求及时分类收集，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 ④医疗垃圾专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物容器在装满3/4时，应扎紧封闭塑料袋或封闭容器，等待转运，并及时更换新的塑料袋或容器。另外，切不可在废物袋或容器中回取医疗废物（如清点某种医疗废物的数量等），一旦有医疗垃圾混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾应该按医疗废物处置，切不可以再进行回取或分拣。 ⑤医疗废物暂存场所应派专人管理，禁止陌生人进入，做到能防虫害且容易清洗。锐器储存地建议建设为全封闭区，与其他的废物储存地隔开，且必须与医疗区、食品加工区、人员活动密集区隔开。医疗垃圾暂存间应有坚固的防渗透地基，便于医疗垃圾收集车辆进入；容易定时清洗和消毒，产生的废水应采用管道直接排入本院的污水处理站，医疗垃圾暂存间排水管道不能与城市的下水道系统相连；照明和通风效果好。 ⑥根据《医疗废物集中处置技术规范(试行)》的规定，医疗废物低温暂存，暂存温度应做到低于20℃，且最长存放时间不超过48小时。 （2）污水处理设施污泥管理要求 要求建设单位严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2011）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，将污水处理设施产生的污泥（包括废水处理装置污泥等）预先进行消毒，可投加次氯酸钠溶液进行消毒并脱水（含水率小于80%）后，按照危险废物处置要求，由具有危险废物处置资质的单位清运处理。 建立污泥产生、转运台账制度，如实填写运行记录，妥善保存。 （3）未污染的输液瓶（袋）管理要求 本项目未污染的输液瓶（袋）暂存于输液瓶贮存间，交有资质单位进行处置。后续还应加强管理，严禁将医疗废物混入未污染的输液瓶（袋）一同处置。 （4）生活垃圾管理要求 本项目采取生活垃圾分类收集，及时清理并委托环卫部门处置。后续还应加强管理，严禁将医疗废物混入生活垃圾一同处置。 五、地下水、土壤环境影响 本项目为医疗卫生项目，占地范围内全部硬化，污水处理站位于地下一层，一体化设备，各处理设施均为密闭箱式结构；医疗废物暂存场所位于地下一层西北侧，医疗废物在装卸、搬运时轻装轻卸，医疗废物分类收集、暂存，两天清运一次，不在院区长期存放，严格落实“三防”措施并进行一般防渗，一旦发现有污染物泄漏或渗漏，及时采取清理污染物和修补漏洞等补救措施。 综上，采取以上措施后，正常生产情况下，本项目用地范围内无地下水、土壤污染途径，对地下水、土壤产生的影响较小。 六、环境风险 1、风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目涉及突发环境事件风险物质为酒精、柴油及次氯酸钠。风险物质临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，详见表4-14。 表4-14 最大贮存量及其临界量一览表 序号; 名称; 最大暂存量（t）; 临界量（t）; Q. 1; 酒精; 0.09; 5; 0.018. 2; 柴油; 0.06; 2500; 0.000024. 3; 次氯酸钠; 0.25; 5; 0.05. 4; 天然气（甲烷）; 0.0057; 10; 0.00057. 合计; 0.068594. Q＜1，因此，本项目环境风险潜势为I，风险评级为“简单分析”。 2、风险源分布及可能影响途径 本项目涉及的风险物质主要为酒精、柴油、甲烷及次氯酸钠，主要分布于库房、储油间、天然气管道、污水处理站药剂间。可能的影响途径主要是风险物质在使用和贮存的过程中可能发生的泄漏及火灾爆炸事故引发的伴生或次生污染物排放。 3、风险防范措施 针对本项目可能产生的风险事故隐患，本项目应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。 ①酒精入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。 ②使用酒精的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 ③酒精储存在库房中，储存时需远离火种、热源，保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ④次氯酸钠，贮存在污水处理站药剂间中，因其受高热会分解产生有毒的腐蚀性烟气（氯化物），故储存时需远离火种、热源，保持容器密封。 ⑤柴油在使用过程中，若发生泄漏应及时处置和报告，对少量泄漏的液体可用吸附材料进行吸附，大量泄漏应用桶类容器收集，密闭存放，同时对储油间地面应采取干抹布进行清理。废吸附材料、收集的泄漏液体及清理产生的废抹布应作为危废及时委托有资质单位进行处置。储油间设置围堰或慢坡，地面应按照相关要求做好防腐防渗处理，并配备应急收集装置和收集容器。 ⑥锅炉房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种（如打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的物品等进入锅炉间，操作和维修设备时，采用不发火的工具。 ⑦加强职工的工作责任心教育，配备消防器材，一旦发生泄漏事故应及时清理处置，防止泄漏物料给外环境造成污染。 综上，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平可接受。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001燃料燃烧废气总排口 | 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度 | 低氮燃烧器，1根排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值要求、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年） |
|  | 污水处理站废气 | 氨、硫化氢等恶臭气体 | 污水处理站位于地下一层，各处理设施均为密闭箱式结构，无组织排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 柴油发电机 | CO、SO2、NOX、烟气、总烃 | 发电机自带的过滤网消烟装置 | / |
|  | 煎药室 | 煎药异味 | 通风排气 | / |
| 地表水环境 | 废水总排口（DW001） | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌 | 化粪池（容积50m3）+自建污水处理站（设计处理规模110m3/d，化粪池+格栅+调节+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒）→市政污水管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 水泵、风机、等噪声 | 噪声 | 基础减振、隔声、距离衰减、加隔声罩等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营期间接废包装材料（主要为外包装的废纸箱/盒、废塑料袋等）集中收集后暂存于一般固废暂存间定期外售；未污染的输液瓶（袋）暂存于输液瓶贮存间，交有资质单位进行处置；煎药药渣分类袋装后，定期委托环卫部门清运；医疗废物暂存于医疗废物暂存场所内，定期交有资质单位处置；污水处理站/化粪池污泥消毒、脱水，清运交有资质单位处置；生活垃圾经集中收集后交由环卫部门统一清运。废离子交换树脂由供应商定期更换并带走处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、酒精、柴油、次氯酸钠等使用完毕后，及时将容器密闭，减少倾倒可能导致的泄漏危险。 2、如发现现场盛装容器外形有明显腐烂、裂缝时及时做出处理，确保在发生泄漏时，及时处置，避免事故扩大。 3、医疗废物暂存场所、污水处理设施加强监督管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可： 建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）等，进行排污许可登记管理。 2、突发环境事件应急预案： 建设单位应参照企业突发环境事件应急预案编制指南，结合自身特点制定突发环境事件应急预案，并报环境保护主管部门备案。 3、环境保护设施验收： 建设项目环评取得批复后，及时开展建设项目竣工环境保护验收工作。 4、例行监测： 按照监测计划进行例行监测。 5、严格落实“三同时”制度。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度分析，该项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.0069 | / | 0.0069 | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.163 | / | 0.163 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.063 | / | 0.063 | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.261 | / | 0.261 | / |
|  | H2S | / | / | / | 2.7×10-4 | / | 2.7×10-4 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.10 | / | 1.10 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.439 | / | 0.439 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.263 | / | 0.263 | / |
|  | SS | / | / | / | 1.84 | / | 1.84 | / |
|  | 粪大肠菌群 | / | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 171.6 | / | 171.6 | / |
|  | 煎药药渣 | / | / | / | 0.18 | / | 0.18 | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.267 |  | 0.267 |  |
|  | 未污染的输液瓶（袋） | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | / |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 48.3 | / | 48.3 | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 8.6 | / | 8.6 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①